- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年产5000吨薄膜装饰材料技改项目

建设单位（盖章）：      桐乡市金盛彩印包装股份有限公司

编制日期：                    2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	32

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	60

四、主要环境影响和保护措施	68

五、环境保护措施监督检查清单	100

六、结论	103

建设项目污染物排放量汇总表	104

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 桐乡市环境管控单元分类图

附图3 项目周围环境彩图

附图4 项目周围环境示意图

附图5 项目总平面布置图

附图6 环境保护目标分布图

附图7 环境空气质量功能区划分图

附图8 桐乡市水环境功能区划图

附图9 桐乡市生态红线图

附件：

附件1 项目备案文件

附件2 企业营业执照复印件

附件3 不动产权证

附件4 现有项目环评批复

附件5 企业排污许可证

附件6 现有项目验收证明材料

附件7 原辅料MSDS

附件8 危险废物收集贮存合同

附件9 监测资料

附件10 专家评审意见及复核意见

附件11 修改清单

附件12 专家最终复核意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000吨薄膜装饰材料技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-330483-04-02-599113 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 郎静洁 | 联系方式 | 135****6771 |
| 建设地点 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号 |  |  |
| 地理坐标 | 120度32分1.784秒，30度32分8.981秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料薄膜制造C2921 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29——53塑料制品业 292——其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 桐乡市桐乡经济开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 63 |
| 环保投资占比（%） | 3.15 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地面积 | 企业总用地面积9302.69m2，本次新增建筑面积0m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环保意见的函》，浙环函[2019]284号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 桐乡经济开发区创建于1992年7月，1993年11月经浙江省人民政府批准为省级重点经济开发区，2005年12月通过了国家发改委省级开发区的设立审核。目前园区已经建成面积约20平方公里，入驻企业300余家，初步形成了玻纤复合材料、机械制造和钴镍材料等新兴产业集群。为了更有效利用战略资源，更好的规划产业布局，浙江省桐乡经济开发区管委会委托浙江省城乡规划设计院编制了《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》，主要内容摘录见下： （1）规划范围 浙江省桐乡经济开发区位于桐乡市区南部，总体规划用地面积47.87km2；规划范围为北至桐德线、校场路，东至乌镇大道、人民路及开发区管辖东界，西至中路过桥港、现状河道、规划道路及文华路，南至沪杭高速及规划用地边界。 （2）规划目标 以创建国家级经济开发区为目标，强化开发区“一号平台”地位，打造全球性复合新材料产业基地、区域性的特色机械装备基地、新能源产业基地和互联网产业园。 （3）发展定位 强化开发区“一号平台”地位，统筹全行业链体系架构，将浙江省桐乡经济开发区产业发展为：智能制造集聚区、产城融合新城区、科创服务示范区及交通枢纽门户区。智能制造集聚区：聚焦高端装备制造、新材料新能源，构建智能技术、智能平台、智能网络、智能装备与产品、智能系统解决方案“五大支撑体系”。 （4）产业发展方向 强化开发区“一号平台”地位，统筹全行业链体系架构，将浙江省桐乡经济开发区产业发展定位为：国家级经济技术开发区和大数据产业基地、先进装备智造基地、新材料新能源产业基地、产城融合的高端服务业集聚区。在现状产业发展的基础上，结合桐乡产业发展态势和杭州都市区产业外溢趋势，提出开发区“3+1+3”产业体系，突出二、三产业融合发展：“3”为3大战略引领产业，分别为新材料新能源、装备制造、时尚产业；“1”为互联网+产业模式，发挥互联网对资源配置优化集成作用以及放大和乘数效应，推动制造业、服务业与互联网的深度融合；“3”为3大高端服务业，分别为站前商贸物流、总部经济、健康产业。 （5）空间结构 “一主两次、一带两轴、六组团” “一主两次”：包括站前服务核心、北部服务次中心和综合服务次中心。 “一带两轴”：包括长山河生态绿带、庆丰路城市功能轴和乌镇大道城市发展轴。 “六组团”：包括老城有机更新组团、北部产业升级组团、互联网产业邻里组团、南部智能制造组团、站前商贸商务组团、生活配套组团。 （6）产业空间 根据现状产业特征及规划空间结构，规划形成“三心九片”的产业空间布局。“三心”：即三个产业服务中心，包括站前服务核心、互联网综合服务次中心、北部服务次中心，结合居住和公共服务功能，为周边产业园区提供邻里服务。“九片”：以庆丰路为轴，西侧为3大核心制造业产业片区，东侧为时尚产业与服务业集聚片区： ①汽车汽配产业片：以合众新能源汽车等企业为核心，重点发展新能源汽车和汽车零配件； ②新材料新能源产业片：以桐昆、巨石等龙头企业为核心，带动新材料新能源产业集群发展； ③装备智造产业片：位于长山河以南、庆丰路以西区域，重点发展电气机械、机器人产业及智能制造、大型专用设备制造等产业； ④时尚产业片：提升传统纺织服装业，植入时尚创意元素； ⑤互联网大数据产业片：依托乌镇互联网产业园，重点发展电子信息制造业和软件信息技术业； ⑥站前总部办公片：利用高铁站前效应，大力发展总部经济； ⑦站前商贸与康养片：以高铁站及平安养生养老综合服务社区为抓手，发展商贸服务与养生养老产业。 ⑧生活服务配套片（南北共两片）：结合居住小区，发展服务于社区居民的生活服务业。 （7）规划符合性 本项目位于桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划中装备智造产业片，用地、用房性质均为工业用途，项目为塑料薄膜制造，属于二类工业项目，符合桐乡经济开发区规划要求。 2、规划环评符合性分析 本环评对照《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环境影响报告书》及《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评结论清单修订报告》进行符合性分析。 （1）与规划环境影响评价结论符合性分析 ①生态空间清单符合性 本项目位于装备智造产业片，本项目所在地属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），项目所在区域生态空间清单见下表1-1。 表1-1 项目所在区域生态空间清单（摘自规划环评） 序号; 规划区块; 生态空间名称及编号; 生态空间范围示范图; 管控要求. 3; 装备智 造产业 片; 桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元 ZH33048320004; 1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 3、提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 4、新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 5、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。 6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。. 符合性分析： 本项目属于C2921塑料薄膜制造，为二类工业项目，项目污染物排放水平能达到同行业国内先进水平。本项目所在地与周边的居住区之间设置了一定的防护隔离带，能够确保人居环境安全和群众身体健康。本项目为扩建项目且涉VOCs排放，企业位于桐乡经济开发区，新增污染物VOCs总量进行区域平衡替代削减，不会改变项目所在区域环境质量等级，不突破环境质量底线。本项目不涉及使用高污染燃料。 ②现存主要资源环境问题及整改方案清单符合性 表1-2 现存主要资源环境问题及整改方案清单（摘自规划环评） 问题类型; 存在的环保问题及原因; 解决方案. 产业结构与布局; 产业结构; 区域涵盖产业门类较多，企业之间规模与产值差异较大；机械电子产业已初具规模，但高端规模有限；现有轻工、食品加工非优势产业。总体来说区内各企业产出效益参差不齐，差距较大。 开发区内化工企业分布散、小，用地布局混乱；建材（玻纤）为优势产业，但行业本身决定了高能耗高水耗；纺织企业平均水耗能耗也比较高。; 通过本次规划，通过深化整合提升，着力加快工业经济转型升级、以生态保护和节能减排为重点﹐优化园区产业结构。针对化工企业，留现有发展前景较好的规模企业，对现有玻纤生产企业进行提升改造，鼓励发展玻纤下游产业；限制印染行业。. 空间布局; 由于历史原因，已开发部分用地布局较为混杂。从用地现状情况来看，北部和东部绝大部分属于已开发区域（二环南路以北，环城西路庆丰南路以西），集中居住和商贸区与工业企业相邻，不利于区块内部的提升和发展，制约了该区域企业的进一步发展，也对居民的居住环境质量造成了影响，具体主要为现有崇福大道南侧、梧振东路北侧。; 现有崇福大道南侧化工区块及梧振东路华友钴业等企业所在区块现状及规划均为一类工业，该区块目前定位为化工严格控制区，该区块禁止现有化工企业涉及危险化学品产能扩大的改、扩建项目，只允许现有化工企业涉及节能减排类的转型升级项目。建议园区进一步优化布局，明确该区域化工企业的搬迁、改造方案。如生产工艺难以实施清洁化改造额，应由政府合理引导，列计划外迁；规划为居住-商业或绿地等非工业用地的，要求限期搬迁或关停。. 污染防治与环境保护; 企业污染防治; 根据污染源调查，区内恒盛、巨石等企业废气排放量较大，另有化工和涉及喷涂的企业有一定的VOCs排放；根据区域环境信访统计资料，大气环境信访件占总信访件数60%左右，是信访最多的类别。; ①加大区域环境监察，加大处罚力度，减少事故性排放及环境风险。 ②对部分距离居民区较近、废气排放较大的企业严格实施废气污染防治措施，尽量削减废气排放，未来在可能的情况下实施搬迁，重点区域为崇福大道666号附近区域和桐乡市凤翔中路凤翔桥附近区域。 ③根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省大气污染防治“十三五”规划》、《嘉兴市重点区域臭气废气整治行动实施案》（嘉美丽发[2017]2号、《桐乡经济开发区重点区域臭气废气整治方案》等，加大重点区域、重点企业的废气治理力度，集中开展臭气污染物治理专项行动。. 环境质量; 根据现状监测数据，区域地表水水已经受到较为严重污染；地表水水质超标的主要原因整个区域水质较差，虽然河流沿线企业基本已纳入城市污水管网，但是农村污水、农业面源及部分企业雨水排入河流是造成水质超标的主要原因。; ①结合“五水共治”、“剿灭劣Ⅳ类”等工作﹐加快区域河道整治及污水纳管工作。 ②加快园区分散居民的集中安置工作﹐加快生活污水截污及污水管网建设工作。 ③开展水环境综合整治，改善提升水环境水质。. 环境管理; 区域内企业环评三同时执行率不能达到100%，开发区尚未形成完善的环境管理制度。; 根据相关法律法规，建立完善的环境管理制度，加强园区内企业的监管，对开发区内企业进行全面清理，经环保整治后,开发区内企业环保制度执行率达100%。实施排污许可证改革，推行“一证式”管理。. 符合性分析： 本项目按规范建设，不会影响或加重开发区现有存在的环保问题。 ③总量管控限值清单符合性 表1-3 总量管控限值清单（摘自规划环评） 规划期; 总量; 环境质量变化趋势，能否达环境质量底线. 近期; 远期. 水污染物总量管控限值; CODCr; 现状排放量; 774.299; 774.299; 改善。区域污水集 中处理，新增污染物替代削减. 总量管控限值; 877.715; 756.912. 增减量; +103.417; -17.387. NH3-N; 现状排放量; 110.654; 110.654; 改善。区域污水集中处理，新增污染物替代削减. 总量管控限值; 112.538; 79.935. 增减量; +1.884; -30.719. 大气污染物总量管控限值; SO2; 现状排放量; 618.59; 618.59; 根据预测结果及达标规划，能达到功能区要求. 总量管控限值; 482.59; 331.72. 增减量; -135.999; -286.871. NOx; 现状排放量; 1104.75; 1104.75; 根据预测结果及达标规划，能达到功能区要求. 总量管控限值; 1046.05; 1084.78. 增减量; -58.691; -19.962. 颗粒物; 现状排放量; 440.58; 440.58; 根据预测结果及达标规划，能达到功能区要求. 总量管控限值; 367.52; 396.98. 增减量; -73.06; -43.60. VOCs; 现状排放量; 806.87; 806.87; 根据预测结果，能达到功能区要求. 总量管控限值; 652.79; 875.43. 增减量; -154.08; 68.56. 危险废物管控总量限值; 现状排放量; 3564.82; 3564.82; 委托有资质单位处置，不排放. 总量管控限值; 3813; 4926. 增减量; +248.18; +1361.18. 符合性分析： 企业污染物总量控制因子为CODCr、NH3-N、工业烟粉尘和VOCs，新增污染物总量进行区域平衡替代削减，不会改变项目所在区域环境质量等级，不突破环境质量底线。项目危险废物委托资质单位处置，不排放。因此本项目的建设符合总量管控限值清单的要求。 ④规划方案优化调整建议清单 表1-4 规划方案优化调整建议清单（摘自规划环评） 优化调整类型; 原规划内容; 调整建议; 调整依据; 预期环境效益. 规划产业定位; 化工集聚区为现有企业节能减排、改造提升、转型升级配套项目; 园区内应控制化工产业规模，该区块应以承接桐乡市现有化工企业搬迁提升改造项目为主，少量引进技术含量高、附加值高、排污量少的化工、医药项目，并严格落实化工行业污染物总量控制要求，原则上区域内化工企业排污总量应在重点行业内平，控制恶臭污染严重和VOCs排放量大的企业; 《桐乡市化工产业发展规划（2018-2025）》；规划居住区位于化工提升改造区主导风向或次主导风向下风向; 减少恶臭影响，降低环境风险. 规划布局; 现有崇福大道南侧和梧振东路北侧化工企业用地为一类工业用地; 建议随着开发区的建设，逐步实施搬迁、改造，优化化工产业布局; 上述区块内化工企业与周边居民区块临近，且位于化工严格控制区内; 减少恶臭影响，降低环境风险. 生活服务配套片（北部）远期划为居住、商住商务用地; 现状分布有部分纺织、机械、轻工企业，应逐步实施搬迁、改造，优化化工产业布局; 降低工业企业污染物排放对敏感点的影响; 减少环境影响，降低环境风险. 规划化工提升改造区东西两侧为规划安置区; 控制化工规模，化工企业原则上应与周边居民区有足够的防护距离; 规划居住区位于化工提升改造区主导风向或次主导风向下风向; 减少恶臭影响，降低环境风险. 规划规模; 开发区规划范围总面积47.47平方公里，其中规划至2020年城市建设用地28.36平方公里，2035年城市建设用地40.20平方公里; 建议经济开发区严格执行滚动发展、集约开发的原则，同时实施耕地占补平衡。基本农田调整工作完成前不得开发; 开发区规划实施已占用了中心城区至2020年的新增建设用地指示23.39%。另外规划范围内有770公顷的基本农田; 符合土地利用规划. 基础设施; 区域废水纳入桐乡申和水务有限公司集中处理; 加快桐乡申和水务有限公司清洁化改造。同时结合桐乡市“十三五"环境、“五水共治”、“废水零直排区"创建，实施区域污染物综合减排; 目前开发区内内河不能达到功能区要求，桐乡市城市污水处理厂整合工程建设急需加快; 废纳管排放、环境质量改善. 符合性分析： 本项目属于C2921塑料薄膜制造，主要从事薄膜装饰材料生产，为二类工业项目，位于装备智造产业片区，对照规划方案优化调整建议清单，项目不属于需要调整控制内容。 ⑤环境条件准入清单符合性 本项目位于装备智造产业片区，本项目所在地属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），项目所在区域环境准入条件清单见下表1-5。 表1-5 项目所在区域环境准入条件清单（摘自规划环评） 序号; 规划区块; 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 依据. 4; 装备制造产业片; 桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004）; 禁止准入产业; 有色属冶炼和压延加工; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; /; /; 环境功能区划. 非金属矿物制品业; 新引进玻纤生产企业（现有企业的生产线改造除外）; /; /; 高耗能、高耗水. 造纸和纸制品业; 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）; /; /; 环境功能区划. 橡胶和塑料制品业; /; /; 轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新; 环境功能区划、VOC排放量大，恶臭污染. 其他; 与《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控措施要求及《桐乡市企业投资项目正向（负面）清单制度》不符合的行业**; 三线一单. 符合性分析： 本项目属于C2921塑料薄膜制造，主要从事薄膜装饰材料生产，不属于环境准入条件清单禁止准入产业，符合环境准入基本条件，园区产业准入的原则要求。 ⑥环境标准清单符合性 本项目位于装备智造产业片，本项目所在地属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），项目“三废”排放标准满足环境标准清单中污染物排放标准要求。环境空气、地表水符合环境质量管控标准等,项目的建设满足规划环评环境标准清单要求。 （2）与规划环境影响评价审查意见符合性分析 根据审查意见中对规划区近期建设项目环评的指导意见“近期建设项目应根据环境准入条件清单和环境制约因素控制规划区建设项目的规模、结构、布局。该规划区近期建设项目在开展环境影响评价时，涉及区域环境概况等内容可适当简化，强化污染防治和总量控制的落实”，本项目属于C2921塑料薄膜制造，主要从事薄膜装饰材料生产，不属于环境准入条件清单禁止准入产业，符合环境准入基本条件，项目位于工业区内，废水纳管排放，不涉及环境制约因素；且项目所在地区域地表水水质符合Ⅲ类标准，达到Ⅲ类水环境功能区的要求。此外，本项目环评强化了污染防治控制和总量控制的要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于桐乡市高桥街道高桥大道1887号，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 ①大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到 80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本项目生产过程中废气排放量较小，经治理后能实现达标排放，符合大气环境质量底线要求。 ②水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到 65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目废水经预处理达标后纳管排放，对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 ③土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020 年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目为塑料薄膜制造，属于二类工业项目，对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发〔2017〕19号）要求和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目所用能源为电，不涉及煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 ②水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目用水量较小，符合水资源利用上线要求。 ③土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩， 基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目不新增土地，符合土地资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据《桐乡市人民政府关于印发桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，本项目属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），该管控单元概况及要求见表1-6。 表1-6 生态环境分区管控方案符合性分析 管控方案; 符合性分析. 空间布局约束; 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。; 项目为塑料薄膜制造，为二类工业项目，符合。. 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。; 项目属于二类工业项目，污染物经过处理后可以满足达标排放要求，达到同行业国内先进水平，且严格落实总量控制制度，实施总量替代削减。符合。. 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。; 不涉及。. 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。; 本项目VOCs排放严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。符合。. 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。; 不涉及。. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 项目位于工业园区内，与周边居住区尚存一定的距离。符合。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 项目严格实施污染物总量控制制度。符合。. 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。; 项目属于二类工业项目，污染物经过处理后达标排放，排放水平可以达到国内先进水平。符合。. 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。; 本项目全厂区雨污分流，废水处理达标后纳管排放。符合。. 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目在企业厂区内现有厂房内实施，车间地面硬化处理，危废暂存间区域采取严格的分区防腐防渗防漏措施，且项目严格做好污染物排放的管理；有效避免对土壤及地下水造成污染。符合。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。; 项目为塑料薄膜制造，环境风险较小，且严格落实环境风险防控要求。符合。. 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 项目使用电能，为清洁能源。符合。. 由上表可知，本项目符合桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元管控措施的要求，符合桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放。 3、产业政策符合性判定 项目为塑料薄膜制造，未被列入《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改）》中淘汰类和限制类项目。 4、土地利用规划符合性判定 本项目位于桐乡市高桥街道高桥大道1887号，位于工业园区内，且属于工业用地。因此，符合土地利用总体规划和城乡规划要求。 5、重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性分析 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）文件相关要求，对项目相符性进行分析，具体见表1-7。 表1-7 重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性分析 源项; 环节; 要点; 本项目情况; 是否符合. VOCs物料储存; 容器、包装袋; 1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 1.含VOCs物料容器非取用状态时为加盖封口，保持密闭。 2.存放于室内。; 符合. 挥发性有机液体储罐; 3.储罐类型与储存物料真实蒸气压、容积等是否匹配，是否存在破损、孔洞、缝隙等问题。; 项目不涉及; 符合. 4.内浮顶罐的边缘密封是否采用浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 5.外浮顶罐是否采用双重密封，且一次密封为浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 6.浮顶罐浮盘附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。; 项目不涉及; 符合. 7.固定顶罐是否配有VOCs处理设施或气相平衡系统。 8.呼吸阀的定压是否符合设定要求。 9.固定顶罐的附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。; 项目不涉及; 符合. 储库、料仓; 10.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。 11.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外）。; 10.物料储库围护结构完整，与周围空间完全阻隔。 11.门窗部位关闭，无其他开口; 符合. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料; 1.是否采用管道密闭输送，或者采用密闭容器或罐车。; 本项目拟采用密闭容器; 符合. 粉状、粒状VOCs物料; 2.是否采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车。; 项目不涉及; 符合. 挥发性有机液体装载; 3.汽车、火车运输是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 4.是否根据年装载量和装载物料真实蒸气压，对VOCs废气采取密闭收集处理措施，或连通至气相平衡系统；有油气回收装置的，检查油气回收量。; 项目不涉及; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放; VOCs物料投加和卸放; 1.液态、粉粒状VOCs物料的投加过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 2..VOCs物料的卸（出、放）料过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统; 印刷废气、复合废气、清洗废气通过上方集气罩收集后并且设备通过整体密闭收集，收集的废气排至废气净化系统; 符合. 化学反应单元; 3.反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等是否排至VOCs废气收集处理系统。 4.反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时是否密闭。; 项目不涉及; 符合. 分离精制单元; 5.离心、过滤、干燥过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 6.其他分离精制过程排放的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 7.分离精制后的母液是否密闭收集；母液储槽（罐）产生的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 项目不涉及; 符合. 真空系统; 8.采用干式真空泵的，真空排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 9.采用液环（水环）真空泵、水（水蒸汽）喷射真空泵的，工作介质的循环槽（罐）是否密闭，真空排气、循环槽（罐）排气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 8.本项目不涉及 9.本项目不涉及; 符合. 配料加工与产品包装过程; 10.混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 10.本项目不涉及; 符合. 含VOCs产品的使用过程; 11.调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用VOCs含量大于等于10%的产品，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 12.有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 印刷废气、复合废气、清洗废气通过上方集气罩收集后并且设备通过整体密闭收集，收集的废气排至废气净化系统; 符合. 其他过程; 13.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，是否在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料过程废气、清洗及吹扫过程排气是否排至VOCs废气收集处理系统; 对印刷机进行开停、检维修和清洗时，会将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气、清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统; 符合. VOCs无组织废气收集处理系统; 14.是否与生产工艺设备同步运行。 15.采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速是否大于等于0.3米/秒（有行业具体要求的按相应规定执行）。 16.废气收集系统是否负压运行；处于正压状态的，是否有泄漏。 17.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。; 14.与生产工艺设备同步运行 15.集气罩设计风速大于0.3m/s。 16.废气收集系统微正压状态无泄漏 17.废气收集系统的输送管理密闭、无破损; 符合. 设备与管线组件泄漏; LDAR工作; 1.企业密封点数量大于等于2000个的，是否开展LDAR工作。 2.泵、压缩机、搅拌器、阀门、法兰等是否按照规定的频次进行泄漏检测。 3.发现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，是否按照规定的时间进行泄漏源修复。 4.现场随机抽查，在检测不超过100个密封点的情况下，发现有2个以上（不含）不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，属于违法行为。; 项目不涉及; 符合. 敞开液面VOCs逸散; 废水集输系统; 1.是否采用密闭管道输送；采用沟渠输送未加盖密闭的，废水液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 2.接入口和排出口是否采取与环境空气隔离的措施。; 项目不涉及; 符合. 废水储存、处理设施; 3.废水储存和处理设施敞开的，液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 4.采用固定顶盖的，废气是否收集至VOCs废气收集处理系统。; 项目不涉及; 符合. 开式循环冷却水系统; 5.是否每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的TOC或POC浓度进行检测；发现泄漏是否及时修复并记录。; 项目为闭式循环冷却水系统; 符合. 有组织VOCs排放; 排气筒; 1.VOCs排放浓度是否稳定达标。 2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，VOCs治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。; 1.VOCs排放浓度能稳定达标 2.VOCs处理效率不小于85%，符合要求 3.本项目无需安装自动监控设施; 符合. 废气治理设施; 冷却器/冷凝器; 1.出口温度是否符合设计要求。 2.是否存在出口温度高于冷却介质进口温度的现象。 3.冷凝器溶剂回收量。; 本项目不涉及; 符合. 吸附装置; 4.吸附剂种类及填装情况。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量。 6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。 7.废吸附剂储存、处置情况。; 根据工艺参数合理设计活性炭填装量，定期更换，废活性炭按要求暂存危废库，定期委托处置; 符合. 催化氧化器; 8.催化（床）温度。 9.电或天然气消耗量。 10.催化剂更换周期、更换情况。; 本项目不涉及; 符合. 热氧化炉; 11.燃烧温度是否符合设计要求。; 要求燃烧温度按设计要求; 符合. 洗涤器/吸收塔; 12.酸碱性控制类吸收塔，检查洗涤/吸收液pH值。 13.药剂添加周期和添加量。 14.洗涤/吸收液更换周期和更换量。 15.氧化反应类吸收塔，检查氧化还原电位（ORP）值。; 本项目不涉及; 符合. 台账; 企业是否按要求记录台账。; 拟按要求记录台账; 符合. 由表1-7可知，项目符合重点行业挥发性有机物综合治理方案要求。 6、与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分，是建立生态环境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用于全省行政区域范围内涉及长江生态环境保护的经济活动。该细则部分相关内容见表1-8。 表1-8 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 条例; 细则具体要求; 本项目实际情况; 是否符合. 第 十 二 条; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目生食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理后与其他生活污水一起纳入市政污水管网，最终输送至桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后排放。不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 第 十 三 条; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，所属行业为C2921 塑料薄膜制造，不属于化工项目，不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 第 十 四条; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目位于嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，所属行业为C2921 塑料薄膜制造，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目行业类别为C2921 塑料薄膜制造，属于二类工业项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目行业类别为C2921 塑料薄膜制造，且已进行项目备案，不属于国家石化、现代煤化工等产业。; 符合. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落 后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。 禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目所属行业为C2921 塑料薄膜制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。; 符合. 第 十 八 条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目所属行业为C2921 塑料薄膜制造，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第 十 九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目所属行业为C2921 塑料薄膜制造，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》。 7、与浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）符合性分析 本项目位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，与大运河距离约10km，不属于大运河核心监控区范围内，故本项目不涉及浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）要求。 8、与桐乡市“污水零直排区”要求符合性分析 根据《桐乡市人民政府办公室关于印发桐乡市“污水零直排区”建设行动实施方案的通知》（桐政办发〔2018〕65号），工业企业应满足以下要求，详见表1-9。 表1-9 桐乡市“污水零直排区”符合性分析 序号; 判断依据; 是否符合. 1; 工业企业须建有独立的雨污分流系统，工业废水、生活污水和雨水实行清污分流、分质分流。; 符合。企业已建成独立的雨污分流系统，生活污水和雨水实行清污分流、分质分流。. 2; 园区严格实行雨污分流，雨、污水收集系统完备，管网布置合理、运行正常，实现“晴天无排水、雨天无污水”。; 符合。企业已建成完备的雨、污水收集系统，管网布置合理，确保正常运行。. 3; 企业生活污水（包括洗浴、餐饮等污废水）须统一收集，经处理后达标排放或纳入市政污水管网。; 符合。企业生活污水经统一收集、处理后纳管排放。. 4; 有污染的区块必须建立初期雨水收集池，受污染的初期雨水处理达标后排放或纳入市政污水管网。; 不涉及。企业各类原辅材料、固体废物及产品等均不露天放置，也不产生受污染的初期雨水。. 5; 园区按规定建成符合要求的污水集中处理设施。; 本项目生活污水经化粪池、隔油池 处理达标后纳入工业区污水管网。. 6; 化工、造纸、印染、制革等重污染企业的生产和工艺废水输送管道须实现明管化或地面化。; 本项目不属于重污染企业。. 7; 所有入河排污（水）口完成整治。; 本项目不设入河排污（水）口，且雨水纳入工业区雨水管网。. 9、浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案符合性分析 根据《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省市场监督管理局 国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》相关要求，对项目相符性进行分析，具体如下表1-10。 表1-10 浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 项目概况; 是否 符合. 主要任务; 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生; 本项目使用的油墨、胶粘剂、清洗剂均符合国家标准，VOCs含量较少; 符合. 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减; 本项目不涉及; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平; 本项目属于扩建项目，使用油墨属于低VOCs原 辅材料，为喷墨印刷; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量; 本项目不涉及工业涂装; 符合. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求; 本项目使用油墨、无溶剂胶粘剂、环保洗车水属于低VOCs原辅材料，以新带老后，本项目实施后企业溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例能够达到国家要求; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理; 企业按要求实施; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理; 不涉及; 符合. 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求; 本项目不属于石化、化工行业，本项目VOCs严格执行总量控制制度，本项目实施后企业废气收集系统收集效率较高; 符合. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上; 本项目吹膜废气采用二级活性炭吸附处理，印刷废气、复合废气、清洗废气经干式过滤棉除水雾后采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理，废气经处理后均可达标排放; 符合. 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 企业按要求管理; 符合. 规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告; 企业按要求管理; 符合. 深化园区集群废气整治，提升治理水平; 强化重点开发区（园区）治理。依托“清新园区”建设带动提升园区大气环境综合治理水平，引导转型升级、绿色发展，加强资源共享，实施集中治理和统一管理，持续提升VOCs治理水平，稳步改善园区环境空气质量。提升涉VOCs排放重点园区大气环境数字化监管能力，建立完善环境信息共享平台。石化、化工园区要提升溯源分析能力，分析企业VOCs组分构成，识别特征污染物; 本项目VOCs严格执行总量控制制度; 符合. 加大企业集群治理。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业涉VOCs企业超过10家的认定为企业集群。各地结合本地产业结构特征，进一步排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的行业，以及化纤、橡胶制品、使用再生塑料的塑料制品等企业集群。优化企业集群布局，积极推动企业集群入园区或小微企业园。对存在突出问题的企业集群要制定整改方案，统一整治标准和时限，实现标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批; 本项目使用油墨、无溶剂胶粘剂属于低VOCs原辅材料，不使用再生塑料; 符合. 建设涉VOCs“绿岛”项目。推进各地统筹规划建设一批涉VOCs“绿岛”项目，实现VOCs集中高效治理。同一类别工业涂装企业集聚的园区和企业集群，推进建设集中涂装中心；在已建成集中涂装中心的园区覆盖区域内，同一类别的小微企业原则上不再配套建设溶剂型喷涂车间，确实有需要的应配套高效的VOCs治理设施。吸附剂（如活性炭）年更换量较大的地区，推进建设区域吸附剂集中再生中心，同步完善吸附剂规范采购、统一收集、集中再生的管理体系。同类型有机溶剂使用量较大的园区和企业集群，鼓励建设有机溶剂集中回收中心; 不涉及; 符合. 开展面源治理，有效减少排放; 推进油品储运销治理。加大汽油、石脑油、煤油、原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。在保障安全的前提下，推进重点领域油气回收治理，加强无组织排放控制，并要求企业建立日常检查和自行监测制度。各设区市要每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。年销售汽油量大于5000吨的加油站全部安装油气回收自动监控设施，并与生态环境部门联网; 不涉及; 符合. 加强汽修行业治理。提升行业绿色发展水平，推进各地建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施，钣喷共享中心辐射服务范围内逐步取消使用溶剂型涂料的钣喷车间。喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs应集中收集和治理。底色漆、本色面漆推广使用水性涂料，鼓励其他上漆环节的低VOCs含量原辅材料源头替代; 不涉及; 符合. 推进建筑行业治理。积极推动绿色装修，在房屋建筑和市政工程中推广使用低VOCs含量的涂料和胶粘剂，优先选用装配式建筑构件和定型化、工具式施工安全防护设施，减少施工现场涂装作业；推广装配化装修，优先选用预制成型的装饰材料，除特殊功能要求外的室内地坪施工应使用无溶剂涂料和水性涂料; 不涉及; 符合. 强化重点时段减排，切实减轻污染; 实施季节性强化减排。以O3污染高发的夏秋季为重点时段，以环杭州湾和金衢盆地为重点区域，以石化、化工、工业涂装、包装印刷等为重点行业，结合本地VOCs排放特征和O3污染特点，研究制定季节性强化减排措施。各地排查梳理一批VOCs物质活性高、排放量大的企业，按照《排污许可管理条例》相关规定，将O3污染高发时段禁止或者限制VOCs排放的环境管理措施纳入排污许可证; 不涉及; 符合. 积极引导相关行业错时施工。鼓励企业生产设施防腐、防水、防锈等涂装作业尽量避开O3污染高发时段。合理安排市政设施维护、交通标志标线刷漆、道路沥青铺设等市政工程施工计划，尽量避开O3污染高发时段；对确需施工的，实施精细化管理，当预测将出现长时间高温低湿气象时，调整作业计划，尽量避开每日O3污染高值时间; 不涉及; 符合. 完善监测监控体系，强化治理能力; 完善环境空气VOCs监测网。继续开展城市大气VOCs组分观测，完善区域及城市大气环境PM2.5和O3协同监测网。综合运用自动监测、走航监测等技术，加强涉VOCs排放的重点园区大气环境监测及监控能力建设；石化、化工园区推广建设VOCs特征因子在线监测系统，推动建立健全监测预警监控体系; 本项目不属于石化、化工行业; 符合. 提升污染源监测监控能力。VOCs重点排污单位依法依规安装VOCs自动监控设施，鼓励各地对涉VOCs企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加强VOCs现场执法监测装备保障，2021年底前，设区市生态环境部门全面配备红外成像仪等VOCs泄漏检测仪、VOCs便携式检测仪、微风风速仪、油气回收三项检测仪等设备；2022年底前，县（市、区）全面配备VOCs便携式检测仪、微风风速仪等设备。鼓励辖区内有石化、化工园区的县（市、区）配备红外成像仪等VOCs泄漏检测仪器; 本项目不属于重点排污单位; 符合. 综上所述，本项目基本符合《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省市场监督管理局 国家税务总局 浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号，2021年8月20日）。 - 10、嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）符合性分析 根据《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》相关要求，对项目相符性进行分析具体如表1-11。 表1-11 嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 项目概况; 是否 符合. 重点任务; 强化工业源污染管控; 严格执行国家、省、市产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各地根据空气质量改善需求可制订更严格的产业准入门槛。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度，积极建设“清新园区”。 严格涉VOCs排放项目的环境准入，新建、改建、扩建的家具制造（木质基材、金属基材等）、印刷（吸收性承印材料）、木业项目应全面使用低（无）VOCs含量原辅料，其他工业涂装类项目如未使用燃烧处理技术，则使用低（无）VOCs含量原辅料比例需不小于60%。加强对涉VOCs的新建、改建、扩建项目的严格审批，并按总量管理要求，在全市范围内实行削减替代，并将替代方案纳入排污许可管理，对新建、改建、扩建VOCs产生量超过10吨项目加强监管; 本项目不属于国家、省、市产业结构调整限制、淘汰和禁止目录中的项目，使用的油墨、无溶剂胶粘剂、环保洗车水属于低VOCs原辅材料; 符合. 根据“能粉不水、能水不油、油必高效”的源头治理管控原则，推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少VOCs产生。重点推进工业涂装、包装印刷等行业的源头替代项目200个。力争到2023年底前，家具制造、印刷（吸收性承印材料）等行业全面采用低（无）VOCs含量原辅材料（已使用高效处理设施的除外）。将全面使用符合国家要求的低（无）VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单; 本项目使用油墨、无溶剂胶粘剂、环保洗车水属于低VOCs原辅材料; 符合. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），对含VOCs物料储存、物料转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面无组织逸散、工艺过程无组织排放废气收集等薄弱环节加强整治力度。按照“应收尽收”的原则，提升废气收集系统收集效率，所有可能产生VOCs的生产区域和工段均应设置废气收集装置，将废气收集后有效处理。 大力推广使用先进高效的生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术减少工艺过程中无组织排放，做到“全密闭”、“全加盖”、“全收集”、“全处理”和“全监管”，削减VOCs无组织排放。石化企业严格按照行业排放标准和《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号）开展LDAR工作，企业较多的县（市、区）建立统一的LDAR监管平台。其他企业中有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点大于等于2000个的，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求全面梳理建立台账，开展LDAR工作; 本项目不属于石化行业，本项目涉及VOCs的原辅料转运在密闭容器中转运; 符合. 对涉VOCs企业治理设施使用情况进行摸底调查，结合行业治理水平，组织专家提供专业化技术支持，开展涉VOCs重点行业“一行一策”方案制定和涉VOCs重点企业“一企一策”管理。对浓度和形状差异较大的废气进行分类收集，结合实际选择合理高效的末端治理设施，低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术；现有采用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋及上述组合工艺等低效治理设施的企业，对达不到要求的VOCs治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。对一直采用低效治理设施的企业强化监管力度。采用活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。重点排污单位实行VOCs排放浓度与去除效率双控; 本项目吹膜废气采用二级活性炭吸附处理，印刷废气、复合废气、清洗废气经干式过滤棉除水雾后采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理，废气经处理后均可达标排放; 符合. 落实《浙江省钢铁行业超低排放改造实施计划》（浙环函〔2019〕269号），全面巩固钢铁行业超低排放改造成果。全面启动水泥行业超低排放改造，根据《浙江省水泥行业超低排放改造实施方案》（浙环函〔2020〕260号）文件要求，19家企业推进以脱硝深度治理为重点的全指标全流程超低排放改造和无组织治理，2022年底6月底前，有组织排放控制达到阶段性超低排放水平；2023年底前，全面推进II阶段超低排放改造（附表5）。全面推进平板玻璃、建筑陶瓷企业取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施; 不涉及; 符合. 落实《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号），全面巩固前期工业炉窑治理成果，不定期开展“回头看”工作。计划开展炉窑治理项目19个，稳步推进冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、非电耐火材料焙烧窑污染治理设施和水平转型升级，根据《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726 -2020）等最新发布的标准，实施铸造行业达标改造。全面完成58个1蒸吨/小时以上用于工业生产的燃气锅炉低氮改造，鼓励民用和1蒸吨/小时以下工业燃气锅炉实施低氮改造; 不涉及; 符合. 综上所述，本项目基本符合《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》的要求。 11、桐乡市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 根据《桐乡市人民政府关于印发桐乡市生态环境保护“十四五”规划的通知》相关要求，对项目相符性进行分析，具体如下表1-12。 表1-12 桐乡市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 项目概况; 是否 符合. 重点任务; 协同减污降碳，打造长三角绿色发展示范区; 引导纺织业、化纤、非金属矿物制品等区域内高能耗行业的重点用能企业制定二氧化碳达峰行动方案。; 本项目不属于高能耗行业的重点用能企业; 符合. 强化资源集约循环利用，制定实施重点行业差别化电价、水价等政策，持续推行企业清洁生产，升级技术标准，强化纺织、化纤、非金属制品等传统制造业低碳化改造，大力推广高效节能节水环保技术和装备。; 本项目不属于重点行业，本项目使用电能等清洁能源; 符合. 着力“蓝天保卫”，打造高水平清新空气示范区; 推进重点行业大气污染治理，严禁新增钢铁、焦化、 铸造、水泥、平板玻璃等产能。 以化纤、工业涂装、纺织印染、合成革、包装印刷、橡胶和塑料制品、化工、油品储运销等行业为重点， 深入开展VOCs全过程综合治理。大力推行源头替代，推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料。; 本项目属于橡胶和塑料制品行业，能够实施VOCs全过程综合治理。使用低VOCs含量的油墨、胶粘剂、环保洗车水等原辅材料; 符合. 深化“碧水行动”，打造高品质诗画水乡示范区; 大力实施工业、农业、生活和船舶港口“四源齐控”。狠抓工业污染长效监管，建立完善纺织印染、金属制品、化工医药等重点行业废水长效监管机制，严格规范工业企业排水许可。; 本项目不属于纺织印染、金属制品、化工医药等重点行业; 符合. 实施工业节水减排，探索推行工业园区分质供水。严控高耗水服务业用水，控制供水管网漏损，逐步推行居民生活与工业生产分质供水。建立节约集约用水方式，提高全社会用水效率，因地制宜推进区域再生水循环利用，建设污水处理厂中水回用工程，以高耗水工业技术改造、工业绿色发展、清洁生产为重点，促进废水循环利用和综合利用。; 本项目不属于高耗水工业; 符合. 实施分类防治，打造高起点净土宜居示范区; 加强建设用地土壤污染源头防控，土壤污染重点监管单位全部纳入排污许可证统一监管。督促重点企业落实有毒有害物质排放报告、污染隐患排查、用地土壤和地下水自行监测、设施设备拆除污染防治等法定义务，落实重点监管单位周边土壤监督性监测要求，将土壤污染防治纳入生产经营的全过程。; 企业不属于土壤污染重点监管单位，要求加强土壤污染源头防控; 符合. 严格建立土壤污染隐患排查制度，稳步推进重点污染地块风险管控和治理修复，切实加强建设用地土壤修复的环境监管。; 企业按要求管理; 符合. 对已查明的地下水污染严重在产企业，依法纳入重点排污单位，督促落实自行监测、溯源断源、管控治理等措施。; 企业不属于重点排污单位，按要求管理; 符合. 实施固体废物处理应急联保机制，促进处置设施共建共享，提高处理设施利用率。; 企业按要求管理; 符合. 坚持和谐共生，打造生物多样性保护示范区; 推进自然保护地监测网络建设，开展生态系统保护成效监测评估。深入实施“绿盾”专项行动，加大对挤占生态空间和损害重要生态系统行为的惩处力度，落实问题整改和销号。; 本项目不涉及; 符合. 加强大运河沿线生态环境保护修复，着力推进大运河文化公园建设，强化滨水生态空间互联互通，推进滨河防护林生态屏障建设，打造大运河绿色生态廊道。强化城镇公园绿地、城郊生态绿地、绿化隔离地等建设，推进城镇生态修补与修复。; 本项目不属于大运河沿线; 符合. 注重风险预防，打造高能级生态安全示范区; 对中央生态环境保护督察、省级生态环境保护督察等反馈的问题，举一反三，严格问题排查机制，建立“表格化、清单式”管理，严格落实整改“销号制”和“交账制”。; 企业不涉及中央生态环境保护督察、省级生态环境保护督察等反馈的问题; 符合. 加快城市建成区、京杭大运河滨河生态空间（1000米）内的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造、兼并重组，引导化工、建材、有色金属等重点行业合理布局。强化区域开发和项目建设的环境风险评价，对涉及有毒有害化学品、重金属和新型污染物的项目，实行严格的环境准入把关。强化环境安全隐患排查，建立完善重点环境风险源企业名录，实现隐患问题录入、督办、销号的全过程管理。加强粉尘涉爆企业除尘环保项目源头把关。对重金属、化学品、危险废物、持久性有机污染物等相关行业实施全过程环境风险监管，重点加强桐乡经济开发区等重点环境风险企业较为集聚区域的环境风险防范，落实园区管理机构环境治理责任。; 企业按要求管理; 符合. 加强重点行业风险防控，加强危险化学品环境风险防范。完善涉重金属重点行业企业清单，持续推动重点区域重金属污染排放控制。做好化学品环境管理，重点防范持久性有机污染物、汞等化学物质生态环境风险，推动企业做好履约相关工作。; 不涉及; /. 综上所述，本项目基本符合桐乡市生态环境保护“十四五”规划的相关要求。 12、四性五不准符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年07月16日修正版）要求及前文分析，本项目“四性五不准”符合性分析如表1-13。 表1-13 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析 内容; 本项目情况; 是否符合. 四 性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合产业政策、用地规划，符合总量控制原则及环境质量要求等，项目产生污染物经各项措施处理后均能达标排放，各类固废能合理合法利用或处置。因此，项目建设具有环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本环评类比现有项目并根据本项目设计产能、原辅料消耗量及其成分组成等进行废气、废水影响分析，类比同类生产设备对噪声进行预测，项目环境影响分析预测评估具有可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目废气、废水、固废和噪声采取措施均为可行技术，均能得到安全有效处理，措施是有效的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五 不 准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，利用现有空置工业厂房实施生产，根据《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），本项目用地性质为工业用地，符合当地用地规划的要求。项目的选址、布局和规模均符合法律和规划要求。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目产生的废气经配套处理设施处理后均能达到相应的排放标准，废气排放量低；本项目废水均达标纳入市政污水管网，送至桐乡市城市污水处理有限责任公司处理，处理达标后排放至钱塘江；产生噪声经各项措施后能厂界达标排放；产生固废经分类收集、贮存，按照相关要求处置后，实现零排放。经过各项措施后，本项目产生各类污染物均能达标排放或不直接向环境排放，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施污染确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 企业投入总投资的3.15%作为环保投资，拟对本项目建设和运营过程中产生的污染分别采取有效的污染防治措施，确保各类污染物达标排放或不对外直接排放，可预防和控制项目所在地环境污染和生态破坏。; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，是否针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于扩建项目，本项目按要求对现有项目进行以新带老整改，详见以新带老整改章节分析。; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实、内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本环评采用基础资料数据均采用项目实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得，基础资料具有真实性。根据多次内部审核和指导，不存在重大缺陷和遗漏。环境影响评价结论明确合理。; 符合. 根据上表分析，本项目符合当地生态环境主管部门审批要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 桐乡市金盛彩印包装股份有限公司最初名称为桐乡市金盛彩印包装厂，成立于2000年，于2006年更名为桐乡市金盛彩印包装有限公司，于2019年更名为桐乡市金盛彩印包装股份有限公司，统一社会信用代码为：91330483788812134H，经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；复合包装袋的加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 企业最早位于桐乡市高桥镇河南南面，后于2018年全部搬迁至桐乡市高桥镇工业园区（桐乡市高桥街道高桥大道1887号）。目前企业用地面积 9302.69m2，建筑面积 11670m2，企业现有生产线具备年产5000吨复合包装材料彩印的生产能力。企业于2006年3月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制《桐乡市金盛彩印包装有限公司更名项目环境影响登记表》，并通过桐乡市环境保护局审批（文号06-0623），并于2016年10月14日取得桐乡市环境保护局的竣工验收备案（桐环竣备[2016]731号），目前该项目全部搬迁。企业于2016年委托浙江博华环境技术工程有限公司编制《桐乡市金盛彩印包装有限公司年产5000吨复合包装材料彩印搬迁扩建项目环境影响报告表》，该项目设计产能为年产5000吨复合包装材料彩印，该项目于2016年11月21日通过了原桐乡市环境保护局的批复，批复文号：桐环建[2016]0282号，并于2022年2月18日完成了自主验收。 为了满足市场发展需要，桐乡市金盛彩印包装股份有限公司拟投资2000万元，利用现有1#车间（3F）进行生产，购置吹膜生产线、印刷机、无溶剂复合机、分切机等设备。实施年产5000吨薄膜装饰材料技改项目（项目代码2108-330483-04-02-599113，备案日期为2021年8月3日，建成后全厂具备年产5000吨薄膜装饰材料、5000吨复合包装材料彩印的生产能力。项目建成后，预计可实现年产值4000万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》中的相关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目涉及印刷工艺，使用非溶剂型胶粘剂，属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中的“塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此判定为报告表，具体见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（节选） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. 2、项目组成 表2-2 本项目组成一览表 名称; 工程名称; 内容. 主体工程; 1#车间一层; 主要放置吹膜机、印刷机、复合机等设备，主要用于吹膜、印刷、复合等工序; 现有项目与本项目共用. 1#车间二层; 主要放置分切机等设备，主要用于分切等工序; 现有项目与本项目共用. 辅助工程; 办公室; 位于1#车间二层西南角; 现有项目与本项目共用. 储运工程; 溶剂库、油墨仓库; 位于1#车间一层西南角; 现有项目与本项目共用. 原材料仓库; 位于1#车间二层东部、三层; 现有项目与本项目共用. 成品仓库; 位于生产车间二层中部; 现有项目与本项目共用. 公用工程; 给水系统; 960t/a; 冷却循环用水360t/a、生活用水600t/a，市政供水管网; 本项目. 排水系统; 480t/a; 生活污水480t/a，采取雨污分流制，雨污分流制、清污分流制，雨水接入厂区雨水管网后排入雨水管网，废水达标排入市政污水管网. 供电系统; 依托工业区供电系统; 依托现有. 食堂及宿舍; 企业设置食堂，不设宿舍; 依托现有. 环保; 工程 废气治理; 印刷废气、复合废气、清洗废气通过上方集气罩收集后并且设备通过整体密闭收集后，经干式过滤棉除水雾后经现有1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后通过20m高排气筒（DA001）排放; 依托现有. 吹膜废气通过上方集气罩收集后，与现有企业吹膜废气一起经新建1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放; 本项目新建. 食堂油烟废气收集后经油烟净化处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。; 依托现有. 废水处理; 全厂食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理后与其他生活污水一起纳入市政污水管网，最终输送至桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后排放. 噪声治理; 防震垫、消声器等. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运处理. 一般固体废物仓库1个（依托现有）. 20m2危险废物仓库1个（依托现有）. 依托工程; 利用现有空置工业厂房. 3、产品方案 表2-3 主要产品方案表 单位：t/a 产品名称; 产品规格; 现有项目审批产量; 现有项目实际产量; 本项目新增; 扩建后总产量. 薄膜装饰材料; 长1m，宽0.5m，厚150um; 0; 0; 5000; 5000. 复合包装材料; 长1.5m，宽1m，厚150um; 5000; 5000; 0; 5000. 注：本项目产品规格与现有项目产品规格有所变化，单位产品印刷的图案不同，故印刷面积不同，因此油墨使用量不同。 - 设备清单及主要原辅材料清单 表2-4 本项目主要设备一览表 单位：台（套） 序号; 设备名称; 型号; 现有项目审批数量; 现有项目实际数量; 本项目新增数量; 扩建后总数量; 备注. 1; 高速10色彩印机; FWD-1050G; 1; 1; 0; 1; 用于印刷工序（本项目与现有项目共用）. 2; 电脑印刷机; YAD-9800F; 1; 1; 0; 1. 3; 普通印刷机; YA-662; 1; 1; 0; 1. 4; 干式复合机; GFT-600; 1; 1; 0; 1; 用于复合工序（本项目与现有项目共用）. 5; 干式复合机; GFJ-800H; 1; 1; 0; 1. 6; 复合机; GFJ-1000H; 1; 1; 0; 1. 7; 无溶剂复合机; WFJ-1050; 1; 1; 0; 1. 8; SGXM吹膜机; 1600; 1; 1; 0; 1; 用于塑化吹膜工序. 9; 内冷上旋吹膜机; 1800; 1; 1; 0; 1. 10; 吹膜机; SXGM-3-2200; 1; 1; 0; 1. 11; 分切机; ZFQ-1300; 1; 1; 0; 1; 用于分切工序. 12; 分切机; ZFQ-600; 1; 1; 0; 1. 13; 高分切机; GFJ-1300; 1; 1; 0; 1. 14; 中底封制袋机; 2BS-300C; 1; 1; 0; 1; 用于制袋工序. 15; 中底封制袋机; 400型; 1; 1; 0; 1. 16; 三边封制袋机; 600型; 1; 1; 0; 1. 17; 三边封制袋机; KSD-400D; 1; 1; 0; 1. 18; 三边封制袋机; SD-400C; 1; 1; 0; 1. 19; 三边封制袋机; SD-300型; 1; 1; 0; 1. 20; 制袋机; SD-300C; 2; 2; 0; 2. 21; 制袋机; SD-500C; 1; 1; 0; 1. 22; 八边封立体制袋机; GZD-600; 1; 1; 0; 1. 23; 拉链立体制袋机; GZD-600; 1; 1; 0; 1. 24; 空压机; BLT-10A; 1; 1; 0; 1; /. 25; 冷却塔; 国产; 1; 1; 0; 1; （本项目与现有项目共用）. 26; 水泵; 国产; 2; 2; 0; 2; /. 27; 吹膜生产线; 国产; 0; 0; 3; 3; 1条吹膜生产线对应1台吹膜机，用于塑化吹膜工序. 28; 印刷机; PR180-9-1350; 0; 0; 1; 1; 用于印刷工序. 29; 无溶剂复合机; 国产; 0; 0; 2; 2; 用于复合工序. 30; 分切机; 国产; 0; 0; 1; 1; 用于分切工序. 31; 辅助设备; 国产; 0; 0; 若干; 若干; /. 根据市场变化以及环保要求，本项目实施后，企业拟将目前溶剂型油墨和聚氨酯胶粘剂用量降低，不足部分分别使用水性油墨和无溶剂胶粘剂代替，具体见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料表 单位：t/a 序号; 名称; 包装方式及规格; 最大储存量（t）; 现有项目 审批用量; 现有项目用量; 源头替代后现有项目用量; 本项目新 增用量; 扩建后 总用量; 增减量. 1; BOPP膜; /; 100; 1000; 1000; 1000; 1000; 2000; +1000. 2; PE粒子（新料）; 编织袋，25kg/袋; 300; 3000; 3000; 3000; 3000; 6000; +3000. 3; PET膜; /; 120; 1167; 1167; 1167; 1000; 2167; +1000. 4; 溶剂型油墨; 铁桶，25kg/桶; 3; 20; 5; 3.5; 7; 10.5; +5.5. 5; 乙酸乙酯（溶剂型油墨稀释剂）; 铁桶，180kg/桶; 1.8; 20; 5; 3.5; 7; 10.5; +5.5. 6; 水性油墨; 铁桶，25kg/桶; 5; 0; 0; 3; 6; 9; +9. 7; 聚氨酯胶粘剂; 铁桶，25kg/桶; 3; 20; 12; 3; 3; 6; -6. 8; 乙酸乙酯（聚氨酯胶粘剂稀释剂）; 铁桶，180kg/桶; 0.9; 20; 4; 1; 1; 2; -2. 9; 无溶剂胶粘剂; 铁桶，25kg/桶; 6; 0; 0; 12; 12; 24; +24. 10; 环保洗车水; 铁桶，25kg/桶; 0.5; /; 1; 1; 1; 2; +1. 原辅料主要成分表如下： 表2-6 项目原辅料主要成分表 名称; 成分; 含量%. 溶剂型油墨; 树脂; 35~45，取35. 颜料粉; 20~40，取20. 乙酸乙酯; 20~40，取30. 乙酸正丙酯; 10~20，取10. 异丙醇; 5~10，取5. 水性油墨; 丙烯酸树脂; 50. 颜料; 22. 抗磨蜡; 6. 乙醇; 3. 消泡剂; 3. 水; 16. 聚氨酯胶粘剂; 固份; 75. 乙酸乙酯; 25. 无溶剂胶粘剂; 己二酸与 1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基二（异氰酸根合苯）和 2,2'-氧代双乙醇的聚合物; 70~80，取70. 1-异氰酸根-2-[（4-异氰酸根苯基）甲基]苯; 10~20，取10. 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯; 10~20，取20. 环保洗车水; 脱芳烃溶剂油; 76. 表面活性剂; 8. 分散剂; 8. 渗透剂; 5. 其他; 3. 由于《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）适用于出厂状态的各种油墨，企业溶剂型油墨在调配前，VOCs含量为45%，能够满足《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中表1溶剂油墨“喷墨印刷油墨”中VOCs限值≤95%要求。 企业使用的水性油墨（出厂状态）VOCs含量为3.5%，能够满足《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中表1水性油墨“喷墨印刷油墨”中VOCs限值≤30%要求。 企业使用的聚氨酯胶粘剂中，聚氨酯密度为1.005g/cm3，乙酸乙酯密度为0.902g/cm3，聚氨酯胶粘剂在调配前VOCs含量为225.5g/L，能够满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“表1 溶剂型胶粘剂VOC含量限值-包装-聚氨酯类<400g/L”的要求。使用的无溶剂胶粘剂中，二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯属于有机化合物，为聚合单体，由于沸点较高，一般情况挥发很少，参照《浙江省印刷行业挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》（征求意见稿），聚合单体为可挥发物时，暂定聚合单体质量百分含量的10%计入VOCs，则无溶剂胶粘剂中VOCs含量按照二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯含量的10%计，无溶剂胶粘剂密度按照1.19g/cm3计，则VOCs含量为23.8g/L，能够满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“表3 本体型胶粘剂VOC含量限值-包装-聚氨酯类<50g/L”的要求。 企业使用环保洗车水作为清洗剂，密度为0.9mg/cm3，VOCs含量为684g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1有机溶剂清洗剂中VOCs限值≤900g/L要求。 本项目实施后，企业溶剂型油墨及稀释剂使用比例下降了30%，符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中源头替代比例≥30%的要求；聚氨酯胶粘剂及稀释剂使用比例下降了75%，符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中源头替代比例≥30%的要求。 BOPP膜：双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）一般为多层共挤薄膜，是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向的拉伸而制得。由于拉伸分子定向，所以这种薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好，透明度和光泽度较高，坚韧耐磨，是应用广泛的印刷薄膜，一般使用厚度为20～40μm，应用最广泛的为20μm。密度：0.91g/cm3，熔点170℃，脆化温度：-50℃。 PE粒子：聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 PET膜：聚酯基片，也称PET膜，是一种耐久性强、坚固、高韧性、耐潮、耐高温和低温的材料。它清澈透明，经本体染色、金属化镀层、磁控溅射、夹层合成等多种工艺处理，成为具有不同特性的膜。 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯：是一种有机化合物，化学式C15H10N2O2，为白色至淡黄色结晶性粉末，溶于丙酮、苯、煤油等，常用作聚氨酯泡沫塑料、橡胶、纤维、涂料等的原料。分子量：250.252，CAS号：101-68-8，密度：1.19g/cm3，熔点：38-44℃，沸点：392℃，闪点：196℃。 油墨消耗量校核 根据理论核算，本项目理论上需要各油墨量（调配后）见表2-7。 表2-7 项目油墨用量核算 类别; 参数; 单位; 溶剂型油墨; 水性油墨. 油墨消耗; 墨膜厚度; μm; 7; 4. 印刷面积; m2; 600000; 1000000. 油墨密度; g/cm3; 1.3; 1.3. 固分含量; %; 27.5; 80.5. 油墨利用率; %; 95; 95. 油墨用量; t; 20.9; 6.8. 注：塑料薄膜中，其中600000m2的印刷面积需要使用溶剂型油墨；其中1000000m2的印刷面积需要使水性油墨；合计印刷面积1600000m2。 项目溶剂型油墨用量为21t/a，水性油墨用量为6t/a，本项目油墨主要消耗量与理论核算量基本一致。 5、周边环境及平面布置 项目位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，利用企业现有1#车间（共3层）进行生产。企业东侧为嘉兴和麟塑料制品有限公司；南侧现状为农户（葫芦潭，拟搬迁），规划为工业用地（桐乡市高桥新区分区规划），葫芦潭与厂界最近距离约32m，与吹膜、印刷、复合车间最近距离约115m；西侧紧邻嘉兴富洛美森医用材料有限公司，现状为空地；再往西为浙江德泰机电工程有限公司；北侧为高桥大道，道路以北距离厂界45m处为恒震金属制品有限公司。 企业厂区一共有3栋生产厂房（1~3#车间）和1栋辅助车间（办公、生活、仓库、配电房、泵房、水池）。本项目位于1#车间，其中1#车间第1层东北部布置吹膜车间（现有与本项目合用），中部布置复合车间（现有与本项目合用），西部布置印刷车间（现有与本项目合用），西南角布置油墨仓库、溶剂库、固体废物仓库和危险废物仓库（现有与本项目合用）；1#车间第2层从东往西分别布置原材料仓库（现有与本项目合用）、投料区（现有与本项目合用）、分切车间（现有与本项目合用）、成品仓库（现有与本项目合用）、纸袋分切车间（现有）；1#车间第3层布置原材料仓库（现有与本项目合用）。 本项目实施后全厂平面布置为：主入口位于厂区北侧，临高桥大道，辅助车间靠近北侧主入口布置，辅助车间内布置办公生活设施以及仓库（1~5F）、配电房（1F）、泵房水池（-1F），生产厂房自北向南依次布置为1#车间（3F）、2#车间（3F）、3#车间（3F）。1#车间布置吹膜、印刷、复合、熟化生产线，2#车间布置制袋生产线、包装区，3#车间布置制袋生产线、包装区。 6、生产安排与劳动定员 企业现有项目配备职工60人，采用16h两班制生产（8：00~24：00），年生产约300d，本项目新增劳动定员30人，本项目实施后，采用16h两班制生产（8：00~24：00），年生产约300d。企业设有食堂，无宿舍。 7、本项目水平衡图 本项目水平衡见图2-1，本项目实施后全厂水平衡见图2-2。 960 自来水 360 间接冷却水 损耗360 纳管 600 生活用水 损耗120 480 化粪池/隔油池 480 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 2520 自来水 720 间接冷却水 损耗720 纳管 1800 生活用水 损耗360 1440 化粪池/隔油池 1440 图2-2 本项目实施后全厂水平衡图（单位：t/a） 8、本项目有机溶剂中VOCs平衡图 各溶剂中VOCs合计13.11 去除VOCs 10.029 有组织排放VOCs 1.77 有组织VOCs 11.799 无组织VOCs 1.311 无组织排放VOCs 1.311 图2-3 本项目有机溶剂中VOCs平衡图（单位：t/a） 各溶剂中VOCs合计21.04 去除VOCs 16.095 有组织排放VOCs 2.841 有组织VOCs 18.936 无组织VOCs 2.104 无组织排放VOCs 2.104 图2-4 本项目实施后全厂有机溶剂中VOCs平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目利用现有空置厂房，施工期的影响主要为设备安装噪声影响，由于该噪声影响为暂时性，且噪声源强较小，其对周边声环境影响较小。此外，施工过程中，将产生一定量的装修废弃物。建设单位应委托具有资质的建筑垃圾经营服务企业清运至城管部门指定的地点处理。施工期生活垃圾须合理堆放，委托环卫部门清运，日产日清，经处理后对环境产生的影响较小。 2、营运期工程分析 （1）工艺流程及简述（图示）： 印刷 复合 分切 塑化吹膜 溶剂型油墨、乙酸乙酯（或者水性油墨） 包装入库 检验 不合格品 BOPP膜 PET膜 无溶剂胶粘剂 PE粒子 印刷废气 吹膜废气 冷却水 废边角料 复合废气 调配 印刷废气 图2-5 本项目工艺流程图 工艺流程简述： ①塑化吹膜：将外购的PE粒子加热融化，再吹成薄膜的一种塑料加工工艺。吹膜机加热融化温度约为120~150℃，采用电加热的方式。吹膜后需用冷却水冷却降温，冷却方式为间接冷却，冷却水不与产品直接接触，冷却水循环使用，不外排。塑化吹膜过程产生吹膜废气。 ②调配、印刷：本项目根据客户要求使用溶剂型油墨或者水性油墨进行印刷，油墨与稀释剂首先进行调配，油墨稀释剂采用乙酸乙酯，添加配比为1：1，调配过程在印刷机自带的系统里进行。水性油墨在使用过程中无需添加稀释剂。根据客户需求设计印刷图案，调整好印刷色序、色相，控制好印刷薄膜张力，调整好干燥温度、油墨粘度及套印精度，采用电脑印刷机，采用油墨将图案印制到薄膜上。此过程干燥温度为50~60℃，采用印刷机电脑自动电加温的方式干燥。调配、印刷过程产生印刷废气。溶剂型油墨和水性油墨在同一台印刷机上进行，在更换油墨时，墨斗墨辊表面原先残留的油墨需用环保洗车水清洗擦拭，产生清洗废气和清洗废液。 ③复合：印刷完后的印刷膜与覆膜经复合机加热后，用无溶剂胶粘剂复合。此过程干燥温度为50~60℃，采用复合机自动电加温的方式干燥。复合所用胶粘剂为无溶剂胶粘剂，主要成分为极性很强，化学活泼性很高的异氰酸酯基团，不容易挥发，分解温度在194℃左右。复合过程产生复合废气。 ④分切：经过复合的薄膜收卷后，运至分切机处，把复合卷膜分切成产品需要的规格，并将两边多余的边裁掉。分切过程产生废边角料。 ⑤检验：分切后的薄膜装饰材料经检验合格的产品即包装入库。检验过程产生不合格品。 注：上述工序均有噪声产生。 （2）项目主要污染工序及污染因子 表2-8 本项目主要污染工序及污染物（因子）一览表 项目; 污染工序; 污染物名称; 污染物（因子）. 废气; 塑化吹膜; 吹膜废气; 非甲烷总烃. 调配、印刷; 印刷废气; 非甲烷总烃. 复合; 复合废气; 非甲烷总烃. 清洗; 清洗废气; 非甲烷总烃. 食堂; 食堂油烟废气; 油烟. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N、动植物油. 噪声; 设备运行; 设备运行噪声; 噪声. 副产物; 分切; 废边角料; 塑料膜. 原辅材料包装拆卸; 废包装材料; 纸、编织袋等. 溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂、环保洗车水包装拆卸; 废包装桶; 桶、有机溶剂. 检验; 不合格品; 塑料膜. 辊筒擦拭; 废擦拭布; 布、油墨. 辊筒擦拭; 清洗废液; 有机物. 废气处理; 废过滤棉; 废过滤棉、水、有机物. 废气处理; 废活性炭; 废活性炭、有机物. 废气处理; 废催化剂; 铂、钯贵金属. 生活; 生活垃圾; 果皮、纸屑等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目污染情况 1、现有工程环境保护手续执行情况、竣工环境保护验收情况 桐乡市金盛彩印包装股份有限公司最初名称为桐乡市金盛彩印包装厂，成立于2000年，于2006年更名为桐乡市金盛彩印包装有限公司，于2019年更名为桐乡市金盛彩印包装股份有限公司，统一社会信用代码为：91330483788812134H，经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；复合包装袋的加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 企业最早位于桐乡市高桥镇河南南面，后于2018年全部搬迁至桐乡市高桥镇工业园区（桐乡市高桥街道高桥大道1887号）。目前企业用地面积 9302.69m2，建筑面积 11670m2，企业现有生产线具备年产5000吨复合包装材料彩印的生产能力。企业于2006年3月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制《桐乡市金盛彩印包装有限公司更名项目环境影响登记表》，并通过桐乡市环境保护局审批（文号06-0623），并于2016年10月14日取得桐乡市环境保护局的竣工验收备案（桐环竣备[2016]731号），目前该项目全部搬迁。企业于2016年委托浙江博华环境技术工程有限公司编制《桐乡市金盛彩印包装有限公司年产5000吨复合包装材料彩印搬迁扩建项目环境影响报告表》，该项目设计产能为年产5000吨复合包装材料彩印，该项目于2016年11月21日通过了原桐乡市环境保护局的批复，批复文号：桐环建[2016]0282号，并于2022年2月18日完成了自主验收。 企业已批复建设项目及“三同时”验收情况见表2-9。 表2-9 企业已批复建设项目及“三同时”验收情况汇总表 序号; 名称; 建设内容和规模; 审批文号; 目前状况; 验收文号. 1; 桐乡市金盛彩印包装有限公司更名项目; 年产各类复合包装袋 3000吨; 06-0623; 已全部搬迁; 桐环竣备[2016]731号. 2; 桐乡市金盛彩印包装有限公司年产5000吨复合包装材料彩印搬迁扩建项目; 年产复合包装材料5000吨; 桐环建[2016]0282号; 已投产; 2022年2月完成自主验收. 2、排污许可手续情况 桐乡市金盛彩印包装股份有限公司现有项目已于2020年6月25日取得了排污许可证，证书编号为91330483788812134H001Q。 - 现有项目生产工艺流程 印刷 复合 分切 塑化吹膜 溶剂型油墨 乙酸乙酯 成品 制袋 不合格品 BOPP膜 PET膜 聚氨酯胶粘剂 乙酸乙酯 PE粒子 印刷废气 吹膜废气 冷却水 废边角料 检验 冷却水 制袋废气 调配 印刷废气 复合废气 熟化 熟化废气 图2-6 现有项目生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①塑化吹膜：将外购的PE粒子加热融化，再吹成薄膜的一种塑料加工工艺。吹膜机加热融化温度约为120~150℃，采用电加热的方式。吹膜后需用冷却水冷却降温，冷却方式为间接冷却，冷却水不与产品直接接触，冷却水循环使用，不外排。塑化吹膜过程产生吹膜废气。 ②调配、印刷：油墨与稀释剂首先进行调配，油墨稀释剂采用乙酸乙酯，添加配比为1：1，调配过程在印刷机自带的系统里进行。根据客户需求设计印刷图案，调整好印刷色序、色相，控制好印刷薄膜张力，调整好干燥温度、油墨粘度及套印精度，采用电脑印刷机，采用油墨将图案印制到薄膜上。此过程干燥温度为50~60℃，采用印刷机电脑自动电加温的方式干燥。调配、印刷过程产生印刷废气。溶剂型油墨和水性油墨在同一台印刷机上进行，在更换油墨时，墨斗墨辊表面原先残留的油墨需用环保洗车水清洗擦拭，产生清洗废气和清洗废液。 ③复合：印刷完后的印刷膜与覆膜经复合机加热后，用聚氨酯胶粘剂复合，胶粘剂采用乙酸乙酯稀释，添加配比为1:1。此过程干燥温度为50~60℃，采用复合机自动电加温的方式干燥。复合所用胶粘剂为无溶剂胶粘剂，主要成分为极性很强，化学活泼性很高的异氰酸酯基团，不容易挥发，分解温度在210℃左右。复合过程产生复合废气。 ④熟化：熟化的主要目的就是使主剂和固化剂在一定时间内充分反应，达到最佳复合强度；其次是去除低沸点的残留溶剂，如乙酸乙酯。熟化温度50~60℃。熟化过程产生熟化废气。 ⑤分切：经过复合的薄膜收卷后，运至分切机处，把复合卷膜分切成产品需要的规格，并将两边多余的边裁掉。分切过程产生废边角料。 ⑥制袋：经过分切后的薄膜，利用外界条件（如电加热等）使塑料薄膜封口部位受热变成粘流状态，并借助一定压力，使两层膜熔合在一起。制袋后需用冷却水冷却降温，冷却方式为间接冷却，冷却水不与产品直接接触，冷却水循环使用，不外排。制袋过程产生制袋废气。 ⑦检验：分切后的复合包装材料经检验合格的产品即包装入库。检验过程产生不合格品。 注：上述工序均有噪声产生。 4、现有项目主要污染因子及影响分析 表2-10 主要污染工序及污染物（因子）一览表 项目; 污染工序; 污染物名称; 污染物（因子）. 废气; 塑化吹膜; 吹膜废气; 非甲烷总烃. 调配、印刷; 印刷废气; 非甲烷总烃、乙酸乙酯. 清洗; 清洗废气; 非甲烷总烃. 复合; 复合废气; 非甲烷总烃、乙酸乙酯. 熟化; 熟化废气; 非甲烷总烃、乙酸乙酯. 制袋; 制袋废气; 非甲烷总烃. 食堂; 食堂油烟废气; 油烟. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N、动植物油. 噪声; 设备运行; 设备运行噪声; 噪声. 固体副产物; 分切; 废边角料; 塑料膜. 原辅材料包装拆卸; 废包装材料; 纸、编织袋等. 溶剂型油墨、聚氨酯胶粘剂、乙酸乙酯、环保洗车水包装拆卸; 废包装桶; 桶、溶剂型油墨、聚氨酯胶粘剂、乙酸乙酯、环保洗车水. 检验; 不合格品; 塑料膜. 辊筒擦拭; 废擦拭布; 布、油墨. 辊筒擦拭; 清洗废液; 有机物. 生活; 生活垃圾; 果皮、纸屑等. 5、现有工程污染源强统计 （1）废气 现有项目营运期废气主要为吹膜废气、印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气、制袋废气以及食堂油烟废气。 ①吹膜废气 企业目前吹膜废气在车间无组织排放，PE粒子在塑化吹膜过程中产生有机废气，PE塑料的吹膜温度约120~150℃，热分解温度在300℃以上。因此在塑化吹膜过程中不会发生热分解，仅有少量游离树脂单体逸散形成废气，为有机废气，有机废气以非甲烷总烃表征。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版），塑料膜制造工序产污系数为0.220kg/t塑料原料。现有企业PE粒子用量为3000t/a，则现有企业吹膜废气非甲烷总烃产生量为0.66t/a，均为无组织排放。 ②印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气 现有企业印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气经上方集气罩收集，再通过1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）可行技术要求，现有企业印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气采用的“活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理”工艺为可行技术。 清洗在印刷机进行，因此清洗区域在印刷区域内，印刷和清洗区域上方集气罩总面积约6m2，熟化在复合机进行，因此熟化区域在复合区域内，复合和熟化区域上方集气罩总面积约5m2，根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）附录D中顶吸罩一边敞开的罩开口面控制风速取值0.5~0.7m/s，本评价取最低值要求0.5m/s，则印刷和清洗区域上方集气罩所需总风量为10800m3/h，复合和熟化区域上方集气罩所需风量为9000m3/h，则设置的集气罩合计风量应不小于19800m3/h，现有企业配套集气罩风机设计风量为22000m3/h，脱附风机设计风量为3000m3/h，废气处理装置总风量为25000m3/h，废气收集效率不低于80%。废气设备吸附50h后脱附，每次脱附时间为4h，则现有企业废气处理设施年脱附时间为384h。活性总处理效率约为90%，脱附部分废气经催化燃烧环节处理效率约为95%，废气处理系统整体总处理效率不低于85%。活性炭吸附-脱附+催化燃烧设备是一种高效有机废气治理设备，其原理是利用活性炭吸附性能将有机废气吸附浓缩，再利用热空气加热活性炭吸附床，当催化燃烧反应床加热到250℃左右，活性炭吸附床局部达到60~120℃时，从吸附床解析出来的高浓度废气就可以在催化反应床中进行氧化反应，从而达到处理有机废气的目的。另外，现有企业脱附的废气污染物不含颗粒物，因此满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）中“进入催化燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于10mg/m3”的催化燃烧装置运行条件要求。 现有企业印刷过程产生印刷废气，复合过程产生复合废气，墨斗墨辊清洗产生清洗废气，现有企业印刷、复合、清洗过程中溶剂型油墨及稀释剂、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、环保洗车水等含溶剂原料中有机物含量情况具体见表2-11。 表2-11 现有企业含溶剂原料中有机物含量情况 单位：t/a 原料; 用量; 有机物含量比及产生量. 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）含量; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）产生量; 乙酸乙酯含量; 乙酸乙酯产生量. 溶剂型油墨; 5; 45%; 2.25; 30%; 1.5. 乙酸乙酯（溶剂型油墨稀释剂）; 5; 100%; 5; 100%; 5. 聚氨酯胶粘剂; 12; 25%; 3; 25%; 3. 乙酸乙酯（聚氨酯胶粘剂稀释剂）; 4; 100%; 4; 100%; 4. 环保洗车水; 1; 76%; 0.76; 0; 0. 合计; /; /; 15.01; /; 13.5. 注：非甲烷总烃包括乙酸乙酯、乙酸正丙酯、异丙醇、乙醇、脱芳烃溶剂油等挥发性有机物。 废气污染物风量按照25000m3/h，收集效率按照80%，污染物处理效率按照85%，进行核算，年运行时间4800h，则现有企业印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气排放源强汇总见下表2-12。 表2-12 现有企业印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气产排污统计表 排放源; 污染物名称; 产生量 t/a; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a. 印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 15.01; 1.801; 3.002; 4.803. 乙酸乙酯; 13.5; 1.62; 2.7; 4.32. 现有企业各设备进出口污染物浓度情况见表2-13。 表2-13 现有企业各设备进出口污染物浓度情况 设施; 非甲烷总烃进口浓度（mg/m3）; 非甲烷总烃出口浓度（mg/m3）; 乙酸乙酯进口浓度（mg/m3）; 乙酸乙酯出口浓度（mg/m3）. 活性炭吸附装置; 100.067; 10; 90; 9. 催化燃烧装置（脱附时）; 1125.8; 56.6; 1012.5; 50.6. 根据表2-13可知，现有企业催化燃烧装置（脱附时）非甲烷总烃进口浓度为1125.8mg/m3，满足企业废气处理设计方案中的1000~10000mg/m3的浓度要求。 ③催化燃烧废气 现有企业催化燃烧废气主要产生颗粒物，结合企业验收监测报告和自行监测报告，颗粒物由于验收监测报告中排放速率较高，按照最不利情况，颗粒物排放速率取最大值0.113kg/h，催化燃烧装置年运行时间为384h，则颗粒物排放量为0.043t/a。 ④制袋废气 企业目前制袋废气在车间无组织排放，塑料薄膜在制袋过程中产生有机废气，制袋过程涉及加热的塑料薄膜封口为塑料膜的5%，PE塑料膜的制袋温度约150~180℃，热分解温度在300℃以上。因此在制袋过程中不会发生热分解，仅有少量游离树脂单体逸散形成废气，为有机废气，有机废气以非甲烷总烃表征。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版），塑料袋制造工序产污系数为0.220kg/t塑料原料。现有企业制袋过程涉及加热的塑料薄膜封口用量为150t/a，则现有企业制袋废气非甲烷总烃产生量为0.033t/a，均为无组织排放。 ⑤食堂油烟废气 现有企业设一个员工食堂，为员工提供1餐，食堂设1个灶头，为小型食堂。现有企业劳动定员60人，每人食用油量以20g/d计，年工作日300天，每年消耗食油0.36t，油烟废气产生量约为食用油用量的3%，即0.01t/a。食堂配有油烟净化器，经油烟净化设施处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。油烟净化器处理效率取60%，排烟总风量6000m3/h，净化器年运行时间按600h计算，则最终油烟废气污染物排放量为：0.004t/a（1.11mg/m3）。 （2）废水 现有企业冷却水循环使用，不外排。排放的废水主要为职工生活污水，现有企业配备职工人数约60人，设置食堂，不设宿舍，根据调查，企业实际达产情况下生活用水量1200m3/a，生活污水量以用水量的0.8计，则达产情况下生活污水排放量为960t/a，CODCr排放量为0.048t/a，NH3-N排放量为0.005t/a、动植物油排放量为0.001t/a。 现有企业生活污水中食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理后与其他生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终输送至桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的相关排放限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放。 （3）噪声 现有企业运营期的噪声主要来自生产线上的印刷机、复合机、风机等机械噪声，其噪声源强约为75-88dB（A）。 （4）固体废物 现有项目目前未产生废活性炭、废催化剂，产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料、废包装桶、不合格品、废擦拭布、清洗废液及生活垃圾。其中废包装桶、废擦拭布、清洗废液已委托嘉兴市桐源环境科技有限公司处置；废边角料、废包装材料、不合格品外卖综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。具体见下表2-14。 表2-14 现有项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 形态; 实际产生量（t/a）; 处置措施; 是否符合环保要求. 1; 废边角料; 固态; 50; 外卖综合利用; 是. 2; 废包装材料; 固态; 20; 是. 3; 废包装桶; 固态; 3; 委托嘉兴市桐源环境科技有限公司处置; 是. 4; 不合格品; 固态; 1; 外卖综合利用; 是. 5; 废擦拭布; 固态; 0.5; 委托嘉兴市桐源环境科技有限公司处置; 是. 6; 清洗废液; 液态; 0.2; 是. 7; 生活垃圾; 固态; 15; 当地环卫部门统一处置; 是. （5）现有项目污染源强汇总 综上所述，企业现有项目污染源强汇总详见表2-15。 表2-15 现有项目污染物排放一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 实际达产排放量（t/a）; 许可排放量（t/a）. 大气污染物; 吹膜废气; 非甲烷总烃; 0.66; /. 印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 4.803; /. 乙酸乙酯; 4.32; /. 催化燃烧废气; 颗粒物; 0.054; /. 制袋废气; 非甲烷总烃; 0.033; /. VOCS; 5.496; 5.7. 颗粒物; 0.043; /. 食堂油烟废气; 油烟; 0.004; 0.002. 水污染物; 生活污水; 废水量; 960; 1008. CODCr; 0.048; 0.050. NH3-N; 0.005; 0.005. 动植物油; 0.001; /. 固体废物; 生产; 废边角料; 0（50）; 0（157.4）. 废包装材料; 0（20）; 0（/）. 废包装桶; 0（3）; 0（2）. 不合格品; 0（1）; 0（/）. 废擦拭布; 0（0.5）; 0（0.2）. 清洗废液; 0（0.2）; 0（0.1）. 员工生活; 生活垃圾; 0（15）; 0（18）. 噪声; 设备; 设备噪声; 75~88dB（A）. 6、达标排放情况 （1）废气 根据企业提供的验收监测报告，监测报告编号为：华标检（2021）H第12580号，现有项目有组织进出口监测数据如表2-16~表2-18。 表2-16 废气处理设施进口1监测结果表 序号; 检测项目; 单位; 采样日期2021.12.24; 限值. 检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.4550; /. 2; 测点烟气温度*; ℃; 19; 19; 20; /. 3; 烟气含湿量*; %; 2.9; 2.8; 2.9; /. 4; 测点烟气流速*; m/s; 7.0; 7.2; 6.9; /. 5; 标干烟气量*; m3/h; 10759; 11004; 10500; /. 6; 颗粒物产生浓度; mg/m3; 35.9; 34.2; 38.7; /. 7; 颗粒物产生速率; kg/h; 0.386; 0.376; 0.406; /. 8; 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 53.7; 58.1; 55.7; /. 9; 非甲烷总烃产生速率; kg/h; 0.578; 0.639; 0.585; /. 10; 乙酸乙酯产生浓度; mg/m3; 3.03; 2.92; 3.32; /. 11; 乙酸乙酯产生速率; kg/h; 0.0326; 0.0321; 0.0349; /. 序号; 检测项目; 单位; 采样日期2021.12.25; 限值. 检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.4550; /. 2; 测点烟气温度*; ℃; 16; 17; 17; /. 3; 烟气含湿量*; %; 3.0; 2.9; 2.9; /. 4; 测点烟气流速*; m/s; 6.9; 7.3; 6.9; /. 5; 标干烟气量*; m3/h; 10674; 11138; 10542; /. 6; 颗粒物产生浓度; mg/m3; 36.6; 33.8; 37.4; /. 7; 颗粒物产生速率; kg/h; 0.391; 0.376; 0.394; /. 8; 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 54.0; 51.4; 55.0; /. 9; 非甲烷总烃产生速率; kg/h; 0.576; 0.572; 0.580; /. 10; 乙酸乙酯产生浓度; mg/m3; 3.01; 3.37; 3.27; /. 11; 乙酸乙酯产生速率; kg/h; 0.0321; 0.0375; 0.0345; /. 注：打*为现场直读数据。. 表2-17 废气处理设施进口2监测结果表 序号; 检测项目; 单位; 采样日期2021.12.24; 限值. 检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.4550; /. 2; 测点烟气温度*; ℃; 21; 22; 22; /. 3; 烟气含湿量*; %; 2.8; 2.9; 2.8; /. 4; 测点烟气流速*; m/s; 7.4; 7.7; 7.5; /. 5; 标干烟气量*; m3/h; 11314; 11618; 11406; /. 6; 颗粒物产生浓度; mg/m3; 39.5; 37.3; 40.2; /. 7; 颗粒物产生速率; kg/h; 0.447; 0.433; 0.459; /. 8; 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 46.0; 43.7; 46.8; /. 9; 非甲烷总烃产生速率; kg/h; 0.520; 0.508; 0.534; /. 10; 乙酸乙酯产生浓度; mg/m3; 2.95; 2.77; 3.03; /. 11; 乙酸乙酯产生速率; kg/h; 0.0334; 0.0322; 0.0346; /. 序号; 检测项目; 单位; 采样日期2021.12.25; 限值. 检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.4550; /. 2; 测点烟气温度*; ℃; 19; 20; 21; /. 3; 烟气含湿量*; %; 2.9; 2.8; 2.8; /. 4; 测点烟气流速*; m/s; 7.4; 7.6; 7.5; /. 5; 标干烟气量*; m3/h; 11214; 11542; 11411; /. 6; 颗粒物产生浓度; mg/m3; 39.3; 38.2; 41.4; /. 7; 颗粒物产生速率; kg/h; 0.441; 0.441; 0.472; /. 8; 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; 47.8; 41.7; 45.8; /. 9; 非甲烷总烃产生速率; kg/h; 0.536; 0.481; 0.523; /. 10; 乙酸乙酯产生浓度; mg/m3; 3.10; 3.44; 3.39; /. 11; 乙酸乙酯产生速率; kg/h; 0.0348; 0.0397; 0.0387; /. 注：打*为现场直读数据。. 表2-18 现有企业“催化燃烧器”处理设施出口验收监测结果表 序号; 检测项目; 单位; 采样日期2021.12.24; 限值. 检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.7853; /. 2; 测点烟气温度*; ℃; 63; 66; 65; /. 3; 烟气含湿量*; %; 2.7; 2.8; 2.8; /. 4; 测点烟气流速*; m/s; 9.9; 9.7; 10.1; /. 5; 标干烟气量*; m3/h; 22376; 21811; 22582; /. 6; 颗粒物排放浓度; mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20; 120. 7; 颗粒物排放速率; kg/h; ＜0.224; ＜0.218; ＜0.226; 5.9. 8; 去除率; %; 73.3; /. 9; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.40; 3.29; 3.42; 120. 10; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.0761; 0.0718; 0.0772; 17. 11; 去除率; %; 93.3; /. 12; 乙酸乙酯排放浓度; mg/m3; 0.190; 0.224; 0.214; 300. 13; 乙酸乙酯排放速率; kg/h; 4.25×10-3; 4.89×10-3; 4.83×10-3; /. 14; 去除率; %; 93.0; /. 序号; 检测项目; 单位; 采样日期2021.12.25; 限值. 检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.7853; /. 2; 测点烟气温度*; ℃; 63; 64; 67; /. 3; 烟气含湿量*; %; 2.7; 2.5; 2.7; /. 4; 测点烟气流速*; m/s; 10.0; 9.7; 10.1; /. 5; 标干烟气量*; m3/h; 22492; 21905; 22499; /. 6; 颗粒物排放浓度; mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20; 120. 7; 颗粒物排放速率; kg/h; ＜0.225; ＜0.219; ＜0.225; 5.9. 8; 去除率; %; 73.4; /. 9; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.20; 3.11; 3.48; 120. 10; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.0720; 0.0681; 0.0783; 17. 11; 去除率; %; 93.3; /. 12; 乙酸乙酯排放浓度; mg/m3; 0.204; 0.259; 0.276; 300. 13; 乙酸乙酯排放速率; kg/h; 4.59×10-3; 5.67×10-3; 6.21×10-3; /. 14; 去除率; %; 92.4; /. 注：打*为现场直读数据。. 根据企业提供的自行监测报告，监测报告编号为浙泓检【2022】11179，现有项目有组织监测数据如表2-19。 表2-19 现有企业“催化燃烧器”处理设施出口自行监测结果表 序号; 检测项目; 单位; 采样日期2022.11.24; 限值. 检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次. 1; 标干烟气量; m3/h; 13950; /. 2; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 5.5; 7.2; 5.9; 120. 3; 颗粒物排放速率; kg/h; 8.65×10-2; 5.9. 4; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 13.7; 14.6; 14.0; 120. 5; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.197; 17. 由表2-15~表2-19可知，现有项目印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气处理设施出口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及排放速率检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中标准的要求，同时排放浓度也均符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1标准（颗粒物≤30mg/m3、非甲烷总烃≤70mg/m3）。印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气处理设施出口中乙酸乙酯排放浓度检测值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1标准限值的要求。 根据企业提供的验收监测报告，监测报告编号为：华标检（2021）H第12580号，现有企业无组织监测数据如表2-20和表2-21。 表2-20 现有企业厂界无组织废气验收监测情况1 采样日期; 采样点位; 采样时间; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 乙酸乙酯（mg/m3）. 2021.12.24; 厂界东E; 09:22-10:22; 0.446; ＜0.006. 13:10-14:10; 0.439; ＜0.006. 14:39-15:39; 0.404; ＜0.006. 厂界南F; 09:30-10:30; 0.394; ＜0.006. 13:18-14:18; 0.422; ＜0.006. 14:46-15:46; 0.439; ＜0.006. 厂界西G; 09:37-10:37; 0.446; ＜0.006. 13:26-14:26; 0.422; ＜0.006. 14:54-15:54; 0.439; ＜0.006. 厂界北H; 09:44-10:44; 0.429; ＜0.006. 13:32-14:32; 0.404; ＜0.006. 14:59-15:59; 0.421; ＜0.006. 2021.12.25; 厂界东E; 09:07-10:07; 0.424; ＜0.006. 13:04-14:04; 0.442; ＜0.006. 14:30-15:30; 0.412; ＜0.006. 厂界南F; 09:13-10:13; 0.441; ＜0.006. 13:10-14:10; 0.459; ＜0.006. 14:37-15:37; 0.412; ＜0.006. 厂界西G; 09:19-10:19; 0.424; ＜0.006. 13:16-14:16; 0.408; ＜0.006. 14:43-15:43; 0.446; ＜0.006. 厂界北H; 09:25-10:25; 0.407; ＜0.006. 13:21-14:21; 0.391; ＜0.006. 14:48-15:48; 0.429; ＜0.006. 限值; 1.0; 0.1. 表2-21 现有企业厂界无组织废气验收监测情况2 采样日期; 采样点位; 采样时间; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2021.12.24; 厂界东E; 09:22; 1.28. 13:10; 1.29. 14:39; 1.23. 厂界南F; 09:30; 1.28. 13:18; 1.29. 14:46; 1.36. 厂界西G; 09:37; 1.39. 13:26; 1.33. 14:54; 1.28. 厂界北H; 09:44; 1.27. 13:32; 1.32. 14:59; 1.31. 2021.12.25; 厂界东E; 09:07; 1.22. 13:04; 1.28. 14:30; 1.25. 厂界南F; 09:13; 1.19. 13:10; 1.22. 14:37; 1.28. 厂界西G; 09:19; 1.24. 13:16; 1.32. 14:43; 1.29. 厂界北H; 09:25; 1.42. 13:21; 1.41. 14:48; 1.40. 限值; 4.0. 根据企业提供的自行监测报告，监测报告编号为浙泓检【2022】11179，现有企业无组织监测数据如表2-22。 表2-22 现有企业厂界无组织废气自行监测情况 采样日期; 采样点位; 采样时间; 总悬浮颗粒物（mg/m3）. 2022.11.24; 上风向; 8:00-9:00; 0.062. 下风向1; 8:00-9:00; 0.197. 下风向2; 8:00-9:00; 0.055. 下风向3; 8:00-9:00; 0.115. 限值; 1.0. 采样日期; 采样点位; 采样时间; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2022.11.24; 上风向; 08:00; 0.24. 下风向1; 08:00; 0.66. 下风向2; 08:00; 0.72. 下风向3; 08:00; 0.62. 限值; 4.0. 由表2-20~表2-22可知，现有企业厂界无组织排放的颗粒物检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”中标准要求；无组织排放的非甲烷总烃检测值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9“企业边界大气污染物浓度限值”中标准要求；无组织排放的乙酸乙酯检测值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6标准限值。 由于前期未对现有企业厂区内的VOCs提出监测要求，因此现有企业未进行厂区内的VOCs无组织监测，要求企业后期进行整改。 （2）废水 根据企业提供验收监测报告，监测报告编号为：华标检（2021）H第12580号，现有企业生活污水排放口监测结果见表2-23。 表2-23 生活污水排放口监测结果 采样日期; 采样点位; 项目名称及单位; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.12.24; 生活污水排放口A; pH值* 无量纲; 7.4; 7.3; 7.3; 7.4; 6~9. 化学需氧量 mg/L; 192; 248; 216; 229; 500. 氨氮mg/L; 23.6; 21.0; 19.6; 23.2; 35. 悬浮物mg/L; 88; 75; 93; 84; 400. 动植物油类mg/L; 4.35; 4.40; 3.82; 4.24; 100. 样品性状; 微黄、微浊; 微黄、微浊; 微黄、微浊; 微黄、微浊; /. 2021.12.25; pH值* 无量纲; 7.3; 7.3; 7.2; 7.4; 6~9. 化学需氧量 mg/L; 241; 185; 233; 203; 500. 氨氮mg/L; 21.9; 20.6; 23.4; 18.6; 35. 悬浮物mg/L; 81; 90; 77; 83; 400. 动植物油类mg/L; 4.23; 4.00; 4.32; 4.15; 100. 样品性状; 微黄、微浊; 微黄、微浊; 微黄、微浊; 微黄、微浊; /. 由上表可知，现有企业生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准的要求。生活污水排放口中氨氮检测值符合《工业企业氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）中限值的要求。 （3）噪声 现有企业噪声源主要为印刷机、复合机、风机等运行产生的噪声，噪声源强约为75～88dB（A），具体噪声源强情况详见表2-24。 表2-24 现有项目主要设备噪声源强表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量/台; 噪声源强; 备注. 1; 印刷机; 3; 75; 距设备1m处，设备运行时产生，每天持续时间约16h. 2; 复合机; 4; 75. 3; 吹膜机; 3; 75. 4; 分切机; 3; 80. 5; 制袋机; 11; 83. 6; 风机; 2; 85. 7; 空压机; 2; 88. 8; 水泵; 2; 85. 根据企业提供的验收监测报告，监测报告编号为：华标检（2021）H第12580号，现有企业厂界噪声监测结果见表2-25。 表2-25 现有企业厂界噪声验收监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测时间及结果; 噪声类型; 执行标准：GB3096-2008. 昼间; 夜间. 2021.12.24; 1# 东厂界; 54; 47; 工业; 3类：昼65、夜55. 2# 南厂界; 54; 46. 3# 西厂界; 56; 48. 4# 北厂界; 51; 44. 2021.12.25; 1# 东厂界; 53; 47. 2# 南厂界; 53; 46. 3# 西厂界; 55; 48. 4# 北厂界; 51; 44. 根据企业提供的自行监测报告，监测报告编号为浙泓检【2022】11179，现有企业厂界噪声监测结果见表2-26。 表2-26 现有企业厂界噪声自行监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测时间及结果; 噪声类型; 执行标准：GB3096-2008. 昼间; 夜间. 2022.11.24; 东厂界; 57.2; 45.9; 工业; 3类：昼65、夜55. 南厂界; 56.5; 47.4. 西厂界; 57.0; 49.8. 北厂界; 56.9; 48.3. 由表2-25和表2-26可知，现有企业厂界四周噪声监测结果符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。 （4）固体废物 现有项目固体废物主要为废边角料、废包装材料、废包装桶、不合格品、废擦拭布、清洗废液及生活垃圾。其中废包装桶、废擦拭布、清洗废液已委托嘉兴市桐源环境科技有限公司处置；废边角料、废包装材料、不合格品外卖综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。 7、现有企业批复总量情况 根据企业环评及批复，全厂总量控制值为CODCr0.05t/a、氨氮0.005t/a、VOCs5.7t/a。根据现状分析，企业现有CODCr排放量为0.048t/a、氨氮排放量为0.005t/a、工业烟粉尘排放量为0.043t/a、VOCs排放量为3.183t/a。VOCs不超过审批排放总量指标。由于原环评未核算工业烟粉尘，但现有企业烟粉尘主要由于催化燃烧装置处理VOCs产生，现有企业实际处理VOCs量不超过原环评审批量，因此现有企业符合总量控制要求。 表2-27 现有总量符合性分析 项目; 原审批总量控制指标（t/a）; 现有企业实际排放量（t/a）; 是否符合总量控制要求. 废水; CODCr; 0.05; 0.048; 符合. NH3-N; 0.005; 0.005; 符合. 废气; 工业烟粉尘; /; 0.043; 符合. VOCs; 5.7; 5.496; 符合. 二、现有项目主要环境问题及及整改要求 1、存在的问题 （1）企业现有项目油墨使用溶剂型油墨，胶粘剂使用溶剂型胶粘剂，需要进行源头替代。现有企业印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气仅采用上方集气罩收集，收集效率过低。 （2）企业现有项目吹膜废气均以无组织形式排放，没有配备废气收集和处理设施。 （3）现有企业未进行厂区内的VOCs无组织监测。 （4）企业现有项目目前未产生废活性炭、废催化剂，未与资质单位签订处置协议。 2、整改要求 （1）含溶剂原辅料使用及污染物产排情况整改 根据市场变化以及《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中的环保要求，本项目实施后，企业拟将目前溶剂型油墨和聚氨酯胶粘剂用量降低，不足部分分别使用水性油墨和无溶剂胶粘剂代替，油墨和胶粘剂使用量变化情况见表2-28。 表2-28 企业现有项目油墨和胶粘剂使用量变化情况表 单位：t/a 序号; 名称; 包装方式及规格; 现有项目 审批用量; 现有项目用量; 以新带老削减用量; 以新带老后现有项目用量; 增减量. 1; 溶剂型油墨; 铁桶，25kg/桶; 20; 5; -1.5; 3.5; -1.5. 2; 乙酸乙酯（溶剂型油墨稀释剂）; 铁桶，180kg/桶; 20; 5; -1.5; 3.5; -1.5. 3; 水性油墨; 铁桶，25kg/桶; 0; 0; 3; 3; 3. 4; 聚氨酯胶粘剂; 铁桶，25kg/桶; 20; 12; -9; 3; -9. 5; 乙酸乙酯（聚氨酯胶粘剂稀释剂）; 铁桶，180kg/桶; 0; 4; -3; 1; -3. 6; 无溶剂胶粘剂; 铁桶，25kg/桶; 0; 0; 12; 12; 12. 注：现有项目溶剂型油墨和聚氨酯胶粘剂分别添加稀释剂稀释后使用，溶剂型油墨（油墨+稀释剂）现使用量为10t/a，以新带老后，溶剂型油墨（油墨+稀释剂）使用量为7t/a，削减量为3t/a，削减的溶剂型油墨用水性油墨替代，水性油墨替代量为3t/a。聚氨酯胶粘剂（胶粘剂+稀释剂）现使用量为16t/a，以新带老后，聚氨酯胶粘剂（胶粘剂+稀释剂）使用量为4t/a，削减量为12t/a，削减的聚氨酯胶粘剂用无溶剂胶粘剂替代，无溶剂胶粘剂替代量为12t/a。 根据《浙江省印刷行业挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》，水性涂料中采用水性丙烯酸乳液或类似物料时，不可忽略水性丙烯酸乳液或类似物料中的游离VOCs，无法获取游离VOCs含量的，按水性丙烯酸乳液质量百分含量的1%计入VOCs（按非甲烷总烃表征）。乙醇含量3%，乙醇全部按非甲烷总烃表征，则水性油墨非甲烷总烃含量为3.5%。以新带老后现有企业印刷、复合、清洗过程中溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂环保洗车水等含溶剂原料中有机物含量情况具体见表2-29。 表2-29 以新带老后现有企业含溶剂原料中有机物含量情况 单位：t/a 原料; 用量; 有机物含量比及产生量. 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）含量; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）产生量; 乙酸乙酯含量; 乙酸乙酯产生量. 溶剂型油墨; 3.5; 45%; 1.575; 30%; 1.05. 乙酸乙酯（溶剂型油墨稀释剂）; 3.5; 100%; 3.5; 100%; 3.5. 水性油墨; 3; 3.5%; 0.105; 0; 0. 聚氨酯胶粘剂; 3; 25%; 0.75; 25%; 0.75. 乙酸乙酯（聚氨酯胶粘剂稀释剂）; 1; 100%; 1; 100%; 1. 无溶剂胶粘剂; 12; 2%; 0.24; 0; 0. 环保洗车水; 1; 76%; 0.76; 0; 0. 合计; /; /; 7.93; /; 6.3. 注：非甲烷总烃包括乙酸乙酯、乙酸正丙酯、异丙醇、乙醇、脱芳烃溶剂油等挥发性有机物。 印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气采用上方集气罩收集，并且设备通过整体密闭收集，风量收集效率由现有80%提高到90%（企业印刷、清洗、复合、熟化区面积约200m2，高度约3.0m，车间换风次数为10次/h，则需要的风机风量为6000m³/h，考虑到风量损失，因此车间设计风量为7000m³/h。企业生产时关闭门窗，车间密闭性较好，仅人员进出时单扇门开启（进出后自动关闭），单扇尺寸为1.5×2.0m，根据设计风量，敞开口风速为0.65m/s，大于规定的0.5m/s，仅少量有机废气逸出，因此废气收集效率能达到90%），经现有1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后通过20m高排气筒（DA001）排放。则以新带老后现有项目印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气排放源强汇总见下表2-30，整改前后印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气产排情况见表2-31。 表2-30 以新带老后现有项目印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气产生与排放情况 排放源; 污染物名称; 产生量 t/a; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a. 印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气; 非甲烷总烃; 7.93; 1.071; 0.793; 1.864. 乙酸乙酯; 6.3; 0.851; 0.63; 1.481. 表2-31 整改前后印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气排放情况 排放源; 污染物名称; 整改前排放量; 整改后排放量t/a; 以新带老削减量t/a. 印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气; 非甲烷总烃; 4.803; 1.864; 2.939. 乙酸乙酯; 4.32; 1.481; 2.839. 根据整改前后VOCs处理量的变化情况，核算催化燃烧废气中颗粒物排放量，则以新带老后现有项目颗粒物排放量为0.019t/a，颗粒物以新带老削减量为0.013t/a。 由于以新带老后采用包装桶的原辅料总使用量不变，因此不考虑废包装桶的变化量。 （2）废气“以新带老”防治措施 本项目实施后吹膜废气通过上方集气罩（半密闭）收集后，经新建1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，风量为10000m3/h，收集效率为80%，净化效率为80%，则本项目实施后现有企业吹膜废气产生与排放情况详见表2-32，整改前后吹膜废气产排情况见表2-33。 表2-32 吹膜废气以新带老整改后废气产生与排放情况 排放源; 污染物名称; 产生量 t/a; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a. 吹膜废气; 非甲烷总烃; 0.66; 0.106; 0.132; 0.238. 表2-33 整改前后吹膜废气产生与排放情况 排放源; 污染物名称; 产生量 t/a; 整改前排放量; 整改后排放量t/a; 以新带老削减量t/a. 吹膜废气; 非甲烷总烃; 0.66; 0.66; 0.238; 0.422. （3）对现有企业进行厂区内的VOCs无组织监测。 （4）企业应及时更换废活性炭，产生废活性炭、废催化剂后应及时与资质单位签订处置协议。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据引用《2021年桐乡市环境状况公报》，2021年桐乡市区空气质量综合指数为3.52，大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.028毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.049毫克/立方米；二氧化硫（SO2）0.006毫克/立方米；二氧化氮（NO2）0.031毫克/立方米；臭氧（O3）最大8小时滑动平均第90百分位数为0.147毫克/立方米；一氧化碳（CO）日均浓度均值的第95百分位数为0.9毫克/立方米。 根据桐乡市2021年环境空气质量公报结果分析，各污染指标均达到《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的二级标准限值。因此桐乡市2020年环境空气质量达到二类区标准，环境空气质量较好。为达标区。 （2）特征污染物 为了解区域其他污染物的环境质量现状，本环评引用了杭州普洛赛斯检测科技有限公司的监测报告（报告编号：普洛赛斯检字第2021Y050140-1号）。 监测频次：每天四次（02:00、08:00、14:00、20:00），连续监测七天。 具体内容如下： 表3-1 特征污染物监测点位基本信息 监测点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址位置; 相对厂界距离. 1#富洛医疗厂区; 非甲烷总烃、乙酸乙酯; 2021年6月3日~6月9日; 西侧; 紧邻. 2#亭桥路鑫客隆超市旁农田; 西北侧; 2150m. 表3-2 大气现状监测及评价结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准ug/m3; 监测浓度ug/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. x; y. 1#; 30.535670; 120.533025; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 820~1610; 80.5; /; 达标. 乙酸乙酯; 100; <72.7; <11.015; /; 达标. 2#; 30.549885; 120.519288; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 660~1690; 84.5; /; 达标. 乙酸乙酯; 100; <72.7; <11.015; /; 达标. 根据监测数据可知，监测点非甲烷总烃满足原国家环保总局科技标准司编写的《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的说明限值；乙酸乙酯满足前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度。 监测数据引用点位2# 监测数据引用点位1# 本项目 图3-1 大气引用监测点位图 2、地表水环境质量现状 根据《2021年桐乡市环境状况公报》，2021年全市地表水环境质量总体较好，13个市控以上地表水常规监测断面水质为III类-IV类，其中III类断面12个，占比92.3%，IV类断面1个，占比7.7%。与2020年相比，III类水质断面占比有所降低。2021年全市13个市控以上常规监测断面的高锰酸盐指数、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.70mg/L、0.502mg/L、0.170mg/L 和15.9mg/L。 企业周边水体主要为长山河支流，与之相连的长山河2021年地表水常规水质监测结果见下表3-3。 表3-3 2021年长山河地表水监测断面评价结果表 所属河流; 断面名称; 水质类别; 超标项目（类别）. 长山河; 联合桥; III类; /. 蒋之庙桥; III类; /. 由表3-3可知，2021年长山河长山地表水水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明本项目所在区域周边地表水水质较好。 3、声环境质量现状 根据工程情况，企业委托浙江华标检测技术有限公司于2022年10月31日对企业周边噪声情况进行了监测（华标检（2022）H第10584号），噪声监测期间现有项目设备均正常运行。企业周边声环境监测见下表3-4。 表3-4 声环境质量现状 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测时间及结果; 执行标准：GB3096-2008. 昼间; 夜间. 2022年 10月31日; 1# 厂界东; 56; 46; 3类：昼65、夜55. 2# 厂界南; 55; 47. 3# 厂界西; 56; 47. 4# 厂界北; 57; 46. 5# 葫芦潭; 54; 44; 2类：昼60、夜50. 由表3-4可知，项目厂界声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，敏感点葫芦潭声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域内声环境现状良好。 4、生态环境 本项目位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），利用现有空置厂房，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、 卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区内均做好分区防渗措施，企业产生的废水主要为生活污水，水质简单，全厂生活污水中食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理后与其他生活污水一起纳入市政污水管网，企业隔油池、化粪池均做好防渗工作，基本不会对地下水和土壤造成影响。企业危险废物仓库按要求做好防腐防渗工作，危险废物基本不会泄漏进入地下水和土壤。本项目产生的废气主要为非甲烷总烃、VOCs，废气产生量较少，废气排放量较少，随大气稀释扩散，大气沉降量极少，基本不会对土壤和地下水造成影响，本项目厂房均已经行了地面硬化，在做好车间地面分区防渗的情况下，不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水、土壤环境调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目选址位于桐乡市高桥镇高桥大道1887号，大气环境保护目标为企业厂界外500米范围内居民区等保护目标。 2、地表水环境 保护周围内河水体水质，主要为长山河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类。 3、声环境 本项目厂界外50米范围内声环境敏感目标为葫芦潭。 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），镇工业园区，利用现有空置厂房，不新增用地，无需进行生态现状调查。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护内容; 名称; 坐标; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 葫芦潭; 120.534371; 30.534658; 居住区; 约70户; 二类区; S; 约32，与吹膜、印刷、复合车间最近距离约115m. 徐家小桥; 120.531437; 30.534326; 居住区; 约35户; 二类区; SW; 约150. 许家兜; 120.529939; 30.534503; 居住区; 约60户; 二类区; SW; 约320. 张家田桥; 120.531715; 30.539169; 居住区; 约40户; 二类区; NW; 约380. 地表水环境; 北沙诸塘; /; /; 河流; 河宽约20m; GB3838-2002中的Ⅲ类; SW; 约100. 大红桥港; /; /; 河流; 河宽约20m; E; 约630. 声环境; 葫芦潭; 120.534371; 30.534658; 居住区; 约70户; 二类区; S; 约32，与吹膜、印刷、复合车间最近距离约115m. 生态环境; 项目所在区域植被、土壤、河流等生态环境，厂区四周均为建成区和规划工业用地; 生态保持; /; /. 注：经纬度数据来源：天地图。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 企业吹膜废气和制袋废气中非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值，详见表3-6。 表3-6 企业吹膜废气和制袋废气组织排放的非甲烷总烃排放限值 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 适用树脂类型; 单位产品排放量限值（kg/t）. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 0.3. 企业印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气中非甲烷总烃以及催化燃烧废气中颗粒物有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1标准；乙酸乙酯有组织排放浓度参考《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1标准限值，具体见表3-7和表3-8。 表3-7 企业印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气污染物以及催化燃烧废气中颗粒物有组织排放标准 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 非甲烷总烃; 70; /; /. 颗粒物; 30; /; /. 表3-8 企业乙酸乙酯有组织排放标准 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物欧排放监控位置. 乙酸酯类; 涉乙酸酯类; 60; 车间或生产设施排气筒. 企业边界无组织废气中，非甲烷总烃浓度从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的限值，根据“大气污染物排放标准”制定原则，乙酸乙酯无组织排放监控浓度参考《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6标准限值，具体见表3-9。 表3-9 企业边界污染物浓度限值 污染因子; 监控浓度限值. 监控点; 小时浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 企业边界浓度最高点; 4.0. 乙酸乙酯; 1.0. 企业产生的非甲烷总烃厂区内无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求，具体见表3-10。 表3-10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 企业食堂设置1个基准灶头，食堂油烟废气排放参考执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中的小型标准，具体见表3-11和表3-12。 表3-11 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 表3-12 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 企业废水主要为员工生活污水。食堂污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求）后纳入市政污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达标后排放，排环境标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的相关排放限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A标准。具体标准详见表3-13。 表3-13 项目污水排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 纳管标准; 污水处理厂出水标准. pH（无量纲）; 6～9. 化学需氧量CODCr≤; 500; 40. 五日生化需氧量BOD5≤; 300; 10. SS≤; 400; 10. 氨氮（NH3-N） ≤; 35*; 2（4）. 总磷≤; 8*; 0.3. 动植物油; 100; 1. 石油类≤; 20; 1. LAS≤; 20; 0.5. - 注：①氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33-887-2013）中对应浓度限值； - ②化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排环境标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的相关排放限值，其他污染物排环境标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准； - ③括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 企业噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体情况见表3-14。 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：Leq dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，故本项目产生的各类一般固体废物应进行分类贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 固废的管理还应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》（嘉政办发〔2021〕8号）和《浙江省固体废物污染环境防治条例（2022年修订）》中的有关规定；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013年 第36号）的相关要求（2023年7月1日起执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023））。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为扩建项目，根据工程分析：项目实施后，企业纳入总量控制的污染因子分别为：COD、NH3-N、工业烟粉尘和VOCs。 根据《桐乡市排污权总量指标管理办法实施细则》等文件，生活污水可无需区域替代削减，本项目排放的废水仅源于生活污水，故CODCr、氨氮两项污染物可不进行区域削减替代。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）以及《嘉兴市生态环境局护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施》等相关文件，桐乡市2021年环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的要求，属于达标区，因此，本项目工业烟粉尘区域平衡替代削减比例1：2，VOCs区域平衡替代削减比例1：1。 根据桐乡市建设项目污染物总量平衡替代方案，企业排放的废水为生活污水，COD、NH3-N暂不实施总量控制制度。 具体总量控制情况如下表3-15。 表3-15 纳入总量控制的污染物排放量一览表 单位：t/a 污染物名称; 现有项目; 本项目排放量; “以新带老”增减量; 总排放量; 已批复总量控制值; 总量控制建议值; 区域平衡替代削减比例; 区域平衡替代削减量. 原环评审批排放量; 现有项目实际排放量. COD; 0.05; 0.048; 0.024; 0; 0.072; 0.05; 0.072; /; /. NH3-N; 0.005; 0.005; 0.003; 0; 0.08; 0.005; 0.08; /; /. 工业烟粉尘; /; 0.032; 0.031; 0.013; 0.05; /; 0.05; 1:2; 0.1. VOCs; 5.7; 5.496; 3.319; 3.361; 5.454; 5.7; 5.7; /; /. 注：企业原环评审批VOCs排放量5.7t/a，本项目实施后VOCs总排放量5.454t/a，不超出原环评审批的VOCs总量控制量，无需进行总量调剂。. 桐乡市对相关企业实施了整治关停，实现了工业烟粉尘削减并对该部分削减量纳入政府储备，现从储备量中调剂0.1吨/年，作为本项目平衡替代量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），利用企业现有空置厂房，施工期的影响主要为设备安装噪声影响。由于该噪声影响为暂时性，且噪声源强较小，其对周边声环境影响较小。此外，施工过程中，将产生一定量的装修废弃物。建设单位应委托具有资质的建筑垃圾经营服务企业清运至城管部门指定的地点处理。施工期生活垃圾须合理堆放，委托环卫部门清运，日产日清，经处理后对环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产生与排放情况分析 本项目营运期废气主要为吹膜废气、印刷废气、复合废气、清洗废气以及食堂油烟废气。 ①吹膜废气 本项目PE粒子在塑化吹膜过程中产生有机废气，PE塑料的吹膜温度约120~150℃，热分解温度在300℃以上。因此在塑化吹膜过程中不会发生热分解，仅有少量游离树脂单体逸散形成废气，为有机废气，有机废气以非甲烷总烃表征。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版），塑料膜制造工序产污系数为0.220kg/t塑料原料。本项目PE粒子用量为3000t/a，则本项目吹膜废气非甲烷总烃产生量为0.66t/a。本项目实施后吹膜废气通过上方集气罩收集后，经新建1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，风量为10000m3/h，收集效率为80%，净化效率为80%。则本项目及本项目实施后全厂吹膜废气产生与排放情况详见表4-1。 表4-1 本项目及本项目实施后全厂吹膜废气产生与排放情况 排放源; 污染物名称; 产生量 t/a; 有组织; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 吹膜废气（本项目）; 非甲烷总烃; 0.66; 0.106; 0.022; 2.2; 0.132; 0.238. 吹膜废气（本项目实施后全厂）; 非甲烷总烃; 1.32; 0.212; 0.044; 4.4; 0.264; 0.476. ②印刷废气、复合废气和清洗废气 本项目印刷过程产生印刷废气，复合过程产生复合废气，墨斗墨辊清洗产生清洗废气，本项目印刷废气、复合废气和清洗废气经上方集气罩收集后并且设备通过整体密闭收集后与现有印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气一起经干式过滤棉除水雾后经现有1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后通过20m高排气筒（DA001）排放。收集效率按照90%计，处理效率按照85%计，本项目集气罩新增风量为2000m3/h（一共设置2台集气罩，每台集气罩面积为0.5m×1m，根据废气收集处理设计技术规范，设计源强控制点收集风速0.5m/s，计算得理论所需风量为1800m3/h，考虑实际管道风量损失和管道连接处因连接不是很紧密而造成的损失，选用风量为2000m3/h），加上现有风量25000m3/h，以新带老后设备整体密闭收集风量7000m3/h，则本项目实施后排放总风量为34000m3/h（根据企业废气设计方案，现有活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理系统总设计风量为52000m3/h，目前实际风量25000m3/h，剩余风量27000m3/h，满足本项目实施后新增风量要求），则本项目印刷、复合、清洗过程中溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂环保洗车水等含溶剂原料中有机物含量情况具体见表4-2。 表4-2 本项目含溶剂原料中有机物含量情况 单位：t/a 原料; 用量; 有机物含量比及产生量. 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）含量; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）产生量; 乙酸乙酯含量; 乙酸乙酯产生量. 溶剂型油墨; 7; 45%; 3.15; 30%; 2.1. 乙酸乙酯（溶剂型油墨稀释剂）; 7; 100%; 7; 100%; 7. 水性油墨; 6; 3.5%; 0.21; 0; 0. 聚氨酯胶粘剂; 3; 25%; 0.75; 25%; 0.75. 乙酸乙酯（聚氨酯胶粘剂稀释剂）; 1; 100%; 1; 100%; 1. 无溶剂胶粘剂; 12; 2%; 0.24; 0; 0. 环保洗车水; 1; 76%; 0.76; 0; 0. 合计; /; /; 13.11; /; 10.85. 注：非甲烷总烃包括乙酸乙酯、乙酸正丙酯、异丙醇、乙醇、脱芳烃溶剂油等挥发性有机物。 本项目实施后，由于“活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理”装置需要处理的有机废气量增加，因此本项目实施后脱附运行规律需要调整，根据催化燃烧装置非甲烷总烃进口浓度要求，调整后废气设备吸附50h后脱附，每次脱附时间为5h，则本项目实施后废气处理设施年脱附时间为480h。“活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理”装置其它参数不变，脱附风机设计风量仍为3000m3/h，催化燃烧反应床加热到250℃左右，活性炭吸附床局部达到60~120℃时开始脱附。本项目及本项目实施后全厂各设备进出口污染物浓度情况见表4-3。 表4-3 本项目实施后各设备进出口污染物浓度情况 情形; 设施; 非甲烷总烃进口浓度（mg/m3）; 非甲烷总烃出口浓度（mg/m3）; 乙酸乙酯进口浓度（mg/m3）; 乙酸乙酯出口浓度（mg/m3）. 本项目; 活性炭吸附装置; 72.3; 7.2; 59.8; 6. 催化燃烧装置（脱附时）; 650.7; 32.5; 538.5; 26.9. 本项目实施后全厂; 活性炭吸附装置; 116; 11.6; 94.6; 9.5. 催化燃烧装置（脱附时）; 1044.3; 52.2; 851.2; 42.6. 本项目及本项目实施后全厂印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气排放源强汇总见下表4-4。其中排放速率和排放浓度取脱附时的最大值。 表4-4 本项目及本项目实施后全厂印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气产生与排放情况 排放源; 污染物名称; 产生量 t/a; 有组织; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 印刷废气、复合废气和清洗废气（本项目）; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 13.11; 1.77; 1.105; 32.5; 1.311; 3.081. 乙酸乙酯; 10.85; 1.465; 0.915; 26.9; 1.085; 2.55. 印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气（本项目实施后全厂）; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 21.04; 2.841; 1.775; 52.2; 2.104; 4.945. 乙酸乙酯; 17.15; 2.315; 1.448; 42.6; 1.715; 4.03. ③催化燃烧废气 本项目催化燃烧废气主要产生颗粒物，按照VOCs经催化燃烧处理的削减量的比例类比现有企业，则本项目颗粒物排放量为0.045t/a。 ④食堂油烟废气 企业设一个员工食堂，为员工提供1餐，食堂设1个灶头，为小型食堂。本项目新增劳动定员30人，每人食用油量以20g/d计，年工作日300天，每年消耗食油0.18t，油烟废气产生量约为食用油用量的3%，即0.0054t/a。食堂配有油烟净化器，经油烟净化设施处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。油烟净化器处理效率取60%，排烟总风量6000m3/h，净化器年运行时间按600h计算，则本项目油烟废气污染物排放量为：0.002t/a（0.6mg/m3），本项目实施后全厂油烟废气污染物排放量为：0.006t/a（1.71mg/m3）。 ⑤污染物产排量汇总 本项目大气污染物产生与排放情况汇总见表4-5。 表4-5 本项目大气污染物产生与排放情况汇总表 工序; 污染物种类; 产生量t/a; 有组织; 无组织; 总排放量t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 吹膜（本项目）; 非甲烷总烃; 0.66; 0.106; 0.022; 2.2; 0.132; 0.028; 0.238. 吹膜（全厂）; 非甲烷总烃; 1.32; 0.212; 0.044; 4.4; 0.264; 0.055; 0.476. 印刷、复合、清洗（本项目）; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 13.11; 1.77; 1.105; 32.5; 1.311; 0.273; 3.081. 乙酸乙酯; 10.85; 1.465; 0.915; 26.9; 1.085; 0.226; 2.55. 印刷、清洗、复合、熟化（全厂）; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 21.04; 2.841; 1.775; 52.2; 2.104; 0.438; 4.945. 乙酸乙酯; 17.15; 2.315; 1.448; 42.6; 1.715; 0.357; 4.03. 催化燃烧（本项目）; 颗粒物; 0.045; 0.045; 0.117; 3.4; 0; 0; 0.045. 催化燃烧（全厂）; 颗粒物; 0.072; 0.072; 0.188; 5.5; 0; 0; 0.072. 食堂（本项目）; 食堂油烟废气; 0.0054; 0.002; 0.003; 0.6; 0; 0; 0.002. 食堂（全厂）; 食堂油烟废气; 0.0154; 0.006; 0.010; 1.71; 0; 0; 0.006. 合计（本项目）; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 13.77; 1.876; /; /; 1.443; 0.301; 3.319. 乙酸乙酯; 10.85; 1.465; /; /; 1.085; 0.226; 2.55. 食堂油烟废气; 0.0054; 0.002; /; /; 0; 0; 0.002. VOCs; 13.77; 1.876; /; /; 1.443; 0.301; 3.319. 颗粒物; 0.045; 0.045; /; /; 0; 0; 0.045. 合计（全厂）; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 22.36; 3.053; /; /; 2.368; 0.493; 5.421. 乙酸乙酯; 17.15; 2.315; /; /; 1.715; 0.357; 4.03. 食堂油烟废气; 0.0154; 0.006; /; /; 0; 0; 0.006. VOCs; 22.36; 3.053; /; /; 2.368; 0.493; 5.421. 颗粒物; 0.072; 0.072; /; /; 0; 0; 0.072. （2）废气治理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019），项目吹膜废气采用采用的“二级活性炭吸附”工艺为可行技术，印刷废气和清洗废气经干式过滤棉除水雾后采用的“活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理”工艺为可行技术。另外，本项目水性油墨废气主要成分为乙醇，经干式过滤棉除水雾后适合采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理”工艺。本项目实施后催化燃烧装置（脱附时）非甲烷总烃进口浓度为1044.3mg/m3，满足企业废气处理设计方案中的1000~10000mg/m3的浓度要求。 本项目食堂油烟依托现有项目油烟净化器处理，油烟净化器对油烟废气具有良好的处理效果，因此，本项目采用油烟净化器处理食堂油烟是可行的。 （3）排放措施汇总 本项目排放措施汇总情况见表4-6。 表4-6 本项目排放措施汇总一览表 工艺; 污染物; 污染物防治措施; 执行标准. 收集措施; 处理措施; 排气筒. 吹膜; 吹膜废气; 集气罩收集 （收集效率80%）; 新建1套二级活性炭吸附处理装置; 15m高排气筒DA002; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 印刷、复合、清洗; 印刷废气、复合废气和清洗废气; 上方集气罩收集后并且设备通过整体密闭收集（收集效率90%）; 依托现有项目1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置; 20m高排气筒DA001; 非甲烷总烃排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1标准；乙酸乙酯有组织排放浓度参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1标准限值. 催化燃烧; 催化燃烧废气; /; 直接排放; 20m高排气筒DA001; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1标准. 食堂; 食堂油烟废气; 油烟净化器; 15m高排气筒DA003; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 排放口基本情况见表4-7、表4-8。 表4-7 排放口基本情况（点源） 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气 温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 非甲烷总烃; 乙酸乙酯; 颗粒物. 1; DA001排气筒; E120.533684°; N30.536093°; 3.8; 20; 1; 15.55; 80; 4800; 正常; 1.775; 1.448; 0.188. 2; DA002排气筒; E120.533893°; N30.535937°; 3.4; 15; 0.5; 15.44; 25; 4800; 正常; 0.044; /; /. 备注：坐标采用经纬度坐标，下同。点源污染物排放情况为本项目实施后全厂污染物排放情况。 表4-8 排放口基本情况（面源） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 非甲烷总烃; 乙酸乙酯. 1; 1#车间; E120.533641°; N30.536080°; 3.7; 40; 15; 80; 5; 2400; 正常; 0.493; 0.357. 备注：面源污染物排放情况为本项目实施后全厂污染物排放情况。 （4）非正常工况下废气达标分析 本项目非正常工况考虑废气处理装置发生故障，废气处理装置故障情况下考虑废气处理效率为0，废气排放量较大，此时，企业应尽快进行环保设备的抢修，防止废气对周围环境产生进一步影响。 表4-9 本项目非正常工况工业废气源强汇总表 污染源; 污染物; 年发生频次; 非正常排放浓度; 持续时间h; 排放量; 应对措施. 吹膜废气; 非甲烷总烃; 1次/年; 22mg/m3; 1; 0.22kg/a; 停止生产，尽快进行环保设备抢修. 印刷废气、复合废气和清洗废气; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 1次/年; 1044.3mg/m3; 1; 35.506kg/a. 乙酸乙酯; 1次/年; 851.2mg/m3; 1; 28.941kg/a. 注：上述排放量指每次发生非正常排放时排放的量，1年按1次计，每次按1h计. 备注：非正常工况污染物排放情况为本项目实施后全厂非正常工况污染物排放情况。 应对措施：为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气排放浓度突然增大的情况。 （5）废气排放环境影响分析 本项目周边的大气环境敏感目标主要为周边的居住区，目前项目周边的非甲烷总烃能满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1标准。本项目实施后，产生的废气均经收集处理后达标排放，吹膜废气通过上方集气罩收集后，经新建1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，印刷废气和清洗废气经上方集气罩收集后并且设备通过整体密闭收集后与现有印刷废气经干式过滤棉除水雾后一起经现有1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，废气无组织排放量较小，对环境影响较小。 （6）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022），本项目废气监测计划如表4-10。 表4-10 本项目废气自行监测计划表 监测类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行排放标准. 废气; 排气筒DA001; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）. 乙酸乙酯; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界内（厂房外）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 四周厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 乙酸乙酯; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. |

|  | 表4-11 本项目大气污染物源强核算表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 废气产生量/ （m3/h）; 产生浓度/ （mg/m3）; 产生量/ （kg/h）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气 排放量/ （m3/h）; 排放浓度/ （mg/m3）; 排放量/ （kg/h）. 吹膜; 吹膜生产线; 有组织排放; 非甲烷总烃; 产污系数法; 10000; /; 0.11; 二级活性炭吸附; 80; 排污系数法; 10000; /; 0.022; 4800. 无组织排放; 非甲烷总烃; /; /; 0.028; 0; /; /; 0.028; 4800. 非正常排放; 非甲烷总烃; 10000; /; 0.11; 0; 10000; /; 0.11; 1. 印刷、复合、清洗; 印刷机、无溶剂复合机; 有组织排放; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 类比法; 34000; /; /; 活性炭吸附-脱附+催化燃烧; 85; 排污系数法; 34000; /; 1.105; 4800. 乙酸乙酯; 34000; /; /; 85; 34000; /; 0.915; 4800. 无组织排放; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; /; /; 0.273; 0; /; /; 0.273; 4800. 乙酸乙酯; /; /; 0.226; 0; /; /; 0.226; 4800. 非正常排放; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 34000; /; /; 0; 34000; /; 22.124; 1. 乙酸乙酯; 34000; /; /; 0; 34000; /; 18.309; 1. 催化燃烧; 催化燃烧装置; 有组织排放; 颗粒物; 类比法; 34000; /; 0.117; 无; 0; 排污系数法; 34000; /; 0.117; 400. |
| --- | --- |

注：印刷、复合、清洗产生的有机废气排放速率都考虑最大速率值。

|  | 2、废水 （1）废水源强核算及防治措施 本项目用水主要为间接冷却用水和生活用水。 ①间接冷却用水 间接冷却用水主要用于塑化吹膜后冷却，类比现有项目，现有项目间接冷却用水补充量约360t/a，则本项目间接冷却用水量约360t/a，间接冷却水循环使用，不外排，定期补充。 ②生活用水与生活污水 本项目新增劳动定员30人，企业设有食堂，不设宿舍，类比现有企业，则生活用水量为600t/a，生活污水量以用水量的0.8计，则生活污水产生量约为480t/a，生活污水水质大致如下：COD350mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油15mg/L，生活污水中食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理后与其他生活污水一起排入园区污水管网。 表4-12 生活污水产生与排放情况 废水名称; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 入网浓度mg/L; 入网量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水 480t/a; COD; 350; 0.168; 350; 0.168; 50; 0.024. NH3-N; 30; 0.014; 30; 0.014; 5; 0.002. 动植物油; 15; 0.007; 15; 0.007; 1; 0.0005. 注：排放浓度以总量控制指标确定的排放浓度进行计算。. 本项目废水类别、污染物及废水处理设施、 废水间接排放口基本信息详见下表： 表4-13 本项目废水类别、污染物及废水处理设施 废水 类别; 污染物种类; 污染物治理设施; 入网量 t/a; 入网 浓度mg/L; 入网标准mg/L; 是否达标. 编号; 名称; 工艺; 是否可行. 生活 污水 480t/a; COD; TW001; 隔油池、化粪池; 隔油、厌氧消化+沉淀; 可行; 0.168; 350; 500; 是. NH3-N; 0.014; 30; 35; 是. 动植物油; 0.007; 15; 100; 是. 注：生活污水预处理的隔油池、化粪池编号为TW001. （2）废水排放口基本信息 表4-14 废水间接排放口基本信息 排放口名称; 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放规律; 污水处理厂排放标准; 排放量 t/a. 经度; 纬度; 污染物种类; 标准浓度限值. 污水总排放口; DW001; 120.534258°; 30.536468°; 480; 进入城市污水处理厂（桐乡市城市污水处理有限责任公司）; 间接排放; pH值; 6~9; /. COD; 50mg/L; 0.024. NH3-N; 5mg/L; 0.002. 动植物油; 1mg/L; 0.0005. （3）废水达标可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中生活污水的防治措施有：隔油池、化粪池、调节池、好氧生物处理；《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）中生活污水的防治措施有：调节池、好氧生物处理、消毒、其他；本项目生活污水水质较为简单，生活污水依托现有项目隔油池、化粪池，厂区污水处理系统处理是可行的，生活污水入网可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33-887-2013）中对应浓度限值），废水最终输送至桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后外排，排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的相关排放限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 （4）项目依托污水处理厂可行性分析 ①桐乡市城市污水处理有限责任公司处理工艺 桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工程建于1999年，桐乡市城市污水处理有限责任公司现有处理规模为5万吨/日，污水处理系统采用A2/O工艺，设计进水水质COD为500mg/L，设计出水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B标准，最终排入钱塘江。 2014年桐乡市城市污水处理有限责任公司实施提标改造，并委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《桐乡市城市污水处理厂提标改造项目环境影响报告书》，改造前后污水处理规模不变（5万m3/d），出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提标至一级A标准。改造后工艺流程见下图4-1。 图4-1 改造后桐乡市城市污水处理厂污水处理流程示意图 ②桐乡市城市污水处理有限责任公司污水排放情况 本报告收集了浙江省企业自行监测信息公开平台上公开的桐乡市城市污水处理有限责任公司的监测数据，具体数据见表4-15。 表4-15 桐乡市城市污水处理有限责任公司水质监测情况单位：除pH值外，mg/L 取样点; 取样日期; pH值; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 出水口; 2023.5.1; 6.69; 37.15; 0.0682; 0.0497; 9.99. 2023.5.2; 6.79; 30.41; 0.0679; 0.0574; 10.294. 2023.5.3; 6.7; 40.99; 0.0688; 0.0668; 11.459. 2023.5.4; 6.75; 44.81; 0.0711; 0.0484; 11.638. 2023.5.5; 6.66; 44.91; 0.0725; 0.0469; 11.453. 2023.5.6; 6.64; 41.29; 0.0762; 0.0563; 11.741. 2023.5.7; 6.59; 40.78; 0.0833; 0.0706; 10.274. 2023.5.8; 6.61; 39.09; 0.0832; 0.07; 7.499. 2023.5.9; 6.56; 37.34; 0.0834; 0.0648; 10.535. 一级A标准; 6~9; 50; 5; 0.5; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从监测结果可知，桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ③废水依托可行性 本项目食堂污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起纳管排放，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后经由尾水排江工程排放钱塘江。桐乡市城市污水处理有限责任公司现有处理规模为5万吨/日，尚有一定处理余量，其处理工艺、设计进水水质、处理后的稳定达标情况详见表4-13。企业已和城市污水厂签订了城市污水排放意向申请表，本项目排放的废水水质与现有项目类似较为简单，不会对污水厂造成冲击，且不向周边水体排放，因此不会引起水环境质量降级。 另外，本项目排放水量在桐乡市尾水排江工程纳污及排污容量内，依据浙江环科环境咨询有限公司编制的《桐乡市污水处理尾水外排工程调整环境影响报告书（报批稿）》中对水环境影响分析和预测的结论可知，污水厂达标排放的尾水对受纳水体钱塘江的水质影响不大。 （5）自行监测要求 企业主要涉及生活污水，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022），本项目污水入网口、雨水口监测计划如表4-16。 表4-16 项目全厂废水自行监测计划表 监测类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 生活污水; DW001; pH值、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、动植物油; 半年检测一次，正常生产工况. 雨水; YS001; pH值、COD、SS; 雨水排放口有流动水排放时按月监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测. 3、噪声 本项目噪声源主要为吹膜生产线、印刷机、无溶剂复合机、分切机等设备运转产生的噪声，企业选用低噪声设备，加强设备日常检修和维护，保证设备正常运转；加强管理，教育员工文明生产，合理安排生产；在车间安装隔声门窗；对长时间在车间工作的员工配备噪声防护手段，如佩戴耳塞，具体源强见表4-17和表4-18。 表4-17 项目主要设备噪声级（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（声功率级）/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 废气处理风机; /; -15; -8; 1; 85~90; 隔声、减震; 8：00~24：00. 2; 冷却塔; /; -30; -2; 1; 85~90. 备注：本项目噪声声源相对空间位置以本项目1#车间1层左上角为原点。 表4-18 项目主要设备噪声级（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备数量/台; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压 级/dB（A）; 建筑 物外 距离. 1; 1#车间1层; 吹膜生产线; 3; 70~80; 减振基础，厂房建筑隔声; -25; -10; 1; 8：00~24：00; 15.0; 57.52; 1. 2; 印刷机; 1; 70~80; -5; -6; 1; 15.0. 3; 无溶剂复合机; 2; 70~80; -15; -8; 1; 15.0. 4; 分切机; 1; 80~85; -20; -8; 6; 15.0. 备注：本项目噪声声源相对空间位置以本项目1#车间1层左上角为原点。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式，具体如下： （1）噪声预测公式 本环评预测噪声源外排影响时仅考虑距离衰减，而忽略在传播过程中的阻隔物、空气、地面等的影响，采用下列模式进行计算。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级，如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 再按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 （2）预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式，进行计算可得拟建项目对厂界噪声的贡献值影响预测结果见表4-19。 表4-19 本项目噪声排放预测结果 单位：dB 车间; 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 葫芦潭. 厂界; 噪声贡献值; 昼间; 45.1; 34.7; 45.9; 44.0; 31.7. 夜间; 45.1; 34.7; 45.9; 44.0; 31.7. 噪声背景值; 昼间; 56; 55; 56; 57; 54. 夜间; 46; 47; 47; 46; 44. 噪声预测值; 昼间; 56.3; 55.0; 56.4; 57.2; 54.0. 夜间; 48.6; 47.2; 49.5; 48.1; 44.3. 排放执行标准GB12348-2008; 3类：昼间65、夜间55; /. 声环境质量标准GB3096-2008; 3类：昼间65、夜间55; 2类：昼间60、夜间50. 根据上表可知，本项目四周厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，叠加背景值后四周厂界声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感点葫芦潭声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，由此可以判定本项目实施后企业整体厂界四周噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022），本项目噪声监测计划如表4-20。 表4-20 本项目噪声自行监测计划表 监测类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测 频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A 声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 根据工艺可知本项目产生的副产物主要为废边角料、废包装材料、废包装桶、不合格品、废擦拭布、清洗废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂及生活垃圾。 ①废边角料：本项目切边过程产生废边角料，类比现有企业，废边角料产生量为50t/a。 ②废包装材料：本项目原辅材料包装拆卸过程产生废包装材料，类比现有企业，废包装材料产生量为20t/a。 ③废包装桶：本项目溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂、环保洗车水包装拆卸过程产生废包装桶。本项目溶剂型油墨、水性油墨、聚氨酯胶粘剂、无溶剂胶粘剂、环保洗车水使用25kg/桶的铁桶，单个桶重量约为1.2kg；乙酸乙酯使用180kg/桶的铁桶，单个桶重量约为8kg，则本项目废包装桶产生量为1.748t/a。 ④不合格品：本项目检验过程产生不合格品，类比现有企业，不合格品产生量为1t/a。 ⑤废擦拭布：本项目辊筒擦拭过程产生不合格品，类比现有企业，废擦拭布产生量为0.5t/a。 ⑥清洗废液：本项目辊筒清洗过程产生清洗废液，类比现有企业，清洗废液产生量为0.2t/a。 ⑦废过滤棉：有机废气各自收集后先经干式过滤棉除去废气中少量水汽，规划配备1370*2395* 2730mm，数量1台过滤棉箱，配制规格6.8m2 （过滤袋9只），单层，定期更换（设计30天更换一次），常规过滤棉每平方重约3.5kg，预计废过滤棉产生量约0.35t/a。 ⑧废活性炭：本项目吹膜废气采用二级活性炭吸附处理装置净化处理，由于本项目与现有项目共同使用新建的1套二级活性炭吸附处理装置，因此合并分析此部分废活性炭产生量，总处理效率为80%，本项目实施后全厂吹膜废气处理削减量约为0.844t/a，则活性炭吸附量为0.844t/a，根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》，活性炭与VOCs吸附量比例为1：0.15，则吹膜废气处理需活性炭约为5.627t/a，加上吸附的有机废气，则废活性炭产生量约6.471t/a。 本项目实施后全厂吹膜废气总排放风量为10000m³/h，VOCs初始浓度为23.4mg/m3，根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》附录A，单级活性炭最少装填量为1.5t（按500小时使用时间计），本项目此部分活性炭为二级活性炭，则需活性炭28.8t/a（活性炭工作时间4800小时），废活性炭的产生量为29.698t/a（含有机废气）。 综上所述，本项目吹膜废气处理废活性炭产生量取两种计算方法的大值为29.698t/a。 本项目印刷废气、复合废气和清洗废气经干式过滤棉除水雾后一并引入1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理，由于本项目与现有项目共同使用1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置，因此合并分析此部分废活性炭产生量，本项目实施后此部分废气处理设施中活性炭总装填量为6t，由于活性炭使用过久影响效率，建议使用一年更换一次，则此部分废活性炭产生量约为6t/a。 综上所述，本项目各有机废气处理废活性炭产生量为35.698t/a。 ⑨废催化剂：企业1套催化燃烧装置采用铂、钯贵金属催化剂，催化剂需要定期更换，由于本项目与现有项目共同使用1套催化燃烧，因此合并分析废催化剂产生量，本项目实施后全厂一般约2年更换一次，一次更换量为0.2t（0.2t/2a）。 ⑩生活垃圾：本项目检验过程产生不合格品，类比现有企业，不合格品产生量为7.5t/a。 本项目固副产物体产生及排放具体情况如下表4-21。 表4-21 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 废边角料; 分切; 固态; 塑料膜; 50. 2; 废包装材料; 原辅材料包装拆卸; 固态; 纸、编织袋等; 20. 3; 废包装桶; 溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂、环保洗车水包装拆卸; 固态; 桶、有机溶剂; 1.748. 4; 不合格品; 检验; 固态; 塑料膜; 1. 5; 废擦拭布; 辊筒擦拭; 固态; 布、油墨; 0.5. 6; 清洗废液; 辊筒擦拭; 固态; 有机物; 0.2. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 废过滤棉、水、有机物; 0.35. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物; 35.698. 9; 废催化剂; 废气处理; 固态; 铂、钯贵金属; 0.2t/2a. 10; 生活垃圾; 生活; 固态; 果皮、纸屑等; 7.5. 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判定上述副产物属性情况如表4-22。 表4-22 本项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固 体废物; 判定依据. 1; 废边角料; 分切; 固态; 塑料膜; 是; 4.2-a. 2; 废包装材料; 原辅材料包装拆卸; 固态; 纸、编织袋等; 是; 4.1-h. 3; 废包装桶; 溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂、环保洗车水包装拆卸; 固态; 桶、有机溶剂; 是; 4.1-h. 4; 不合格品; 检验; 固态; 塑料膜; 是; 4.1-a. 5; 废擦拭布; 辊筒擦拭; 固态; 布、油墨; 是; 4.1-c. 6; 清洗废液; 辊筒擦拭; 液态; 有机物; 是; 4.1-c. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 废过滤棉、水、有机物; 是; 4.3-l. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物; 是; 4.3-l. 9; 废催化剂; 废气处理; 固态; 铂、钯贵金属; 是; 4.3-a. 10; 生活垃圾; 生活; 固态; 果皮、纸屑等; 是; 4.1-i. 根据《国家危险废物名录》（2021年版）及《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7-2019），判定是否属于危险废物如下表4-23所示。 表4-23 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废边角料; 分切; 否; /. 2; 废包装材料; 原辅材料包装拆卸; 否; /. 3; 废包装桶; 溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂、环保洗车水包装拆卸; 是; 900-041-49. 4; 不合格品; 检验; 否; /. 5; 废擦拭布; 辊筒擦拭; 是; 900-041-49. 6; 清洗废液; 辊筒擦拭; 是; 264-013-12. 7; 废过滤棉; 废气处理; 是; 900-041-49. 8; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-039-49. 9; 废催化剂; 废气处理; 是; 772-007-50. 10; 生活垃圾; 生活; 否; /. 本项目危险废物情况如下表4-24所示。 表4-24 工程分析中危险废物汇总样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.748; 溶剂型油墨及稀释剂、水性油墨、聚氨酯胶粘剂及稀释剂、无溶剂胶粘剂、环保洗车水包装拆卸; 固态; 桶、有机溶剂; 有机溶剂; 每天; T/In; 在危险废物仓库暂存，定期委托有处理资质单位处理. 2; 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 0.5; 辊筒擦拭; 固态; 布、油墨; 油墨; 每天; T/In. 3; 清洗废液; HW12; 264-013-12; 0.2; 辊筒擦拭; 液态; 有机物; 有机物; 每天; T. 4; 废过滤棉; HW49; 900-0341-49; 0.35; 废气处理; 固态; 废过滤棉、水、有机物; 有机物; 每30天; T/In. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 35.698; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物; 有机物; 每500小时; T. 6; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.2t/2a; 废气处理; 固态; 铂、钯贵金属; 铂、钯贵金属; 每2年; T. 注：危险特性是指是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（ Corrosivity，C）、易燃性（ Ignitability，I）、反应性（ Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）. 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物分类见表4-25。 - 表4-25 项目一般固体废物分类 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 代码. 1; 废边角料; 分切; 一般固废; 292-001-49. 2; 废包装材料; 原辅材料包装拆卸; 一般固废; 292-001-07. 3; 不合格品; 检验; 一般固废; 292-002-49. 综上，本项目所产生的固体废物情况汇总见下表4-26。 表4-26 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 废边角料; 分切; 固态; 塑料膜; 一般固废; 292-001-49; 50; 外卖综合利用; 0. 2; 废包装材料; 原辅材料包装拆卸; 固态; 纸、编织袋等; 一般固废; 292-001-07; 20; 0. 3; 废包装桶; 水性油墨、无溶剂胶粘剂、环保洗车装拆卸; 固态; 桶、水性油墨、无溶剂胶粘剂、环保洗车; 危险废物; HW49 900-041-49; 1.748; 委托有资质单位处理; 0. 4; 不合格品; 检验; 固态; 塑料膜; 一般固废; 292-002-49; 1; 外卖综合利用; 0. 5; 废擦拭布; 辊筒擦拭; 固态; 布、油墨; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.5; 委托有资质单位处理; 0. 6; 清洗废液; 辊筒擦拭; 液态; 有机物; 危险废物; HW12 264-013-12; 0.2; 0. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 废过滤棉、水、有机物; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.35; 0. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物; 危险废物; HW49 900-039-49; 35.698; 0. 9; 废催化剂; 废气处理; 固态; 铂、钯贵金属; 危险废物; HW50 772-007-50; 0.2t/2a; 0. 0; 生活垃圾; 生活; 固态; 果皮、纸屑等; 一般固废; /; 7.5; 当地环卫部门统一处置; 0. 环境管理要求： （1）一般固体废物贮存场所（设施）要求及环境影响分析 根据《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》（嘉政办发〔2021〕8号）要求： 产废企业要加强内部管理，执行排污许可管理制度，在嘉兴市一般工业固废信息化监控系统（以下简称信息化系统http://www.jiaxinggufei.com/#/sys）中填报固废电子管理台账，依法如实记录固废种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息，对运输、贮存、利用、处置企业的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在信息化系统中上传备案。对污泥和不可外售综合利用的固废，要严格执行转移联单制度，相应费用应当在委托业务完成后直接支付给运输、贮存、利用、处置企业；对可外售综合利用的固废，需在台账中注明综合利用去向，包括利用企业、利用方式等信息，并经经信、生态环境、市场监管等部门确认，相关凭证应当上传备案。年产100吨以上固废（不包括可外售综合利用的固废）的企业要配备在线称重设备，在固废贮存场所、打包点、出入口安装视频监控，监控信息保存期限不少于6个月，并与省、市信息化系统联网，同时鼓励其他产废企业安装视频监控。产废企业转移固废，出省处置的严格执行审批制度，出省利用的严格执行备案制度；省内跨市转移固废（除可外售综合利用的固废）利用、处置的，要及时报告属地生态环境部门；禁止跨市贮存固废（除可外售综合利用的固废）。产废企业要督促市外运输、利用、处置企业在信息化系统中注册登记流转，确保转移过程闭环监管。 可外卖综合利用的一般固废应集中收集，贮存于一般固体废物仓库（按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）设计），并做好地面硬化，并做好相应的防渗措施，仓库需张贴一般固体废物标识牌，固体废物不宜在厂区内随意放置，生活垃圾应设立集中堆放点，置于垃圾桶内，由环卫部门统一清运。 图4-2 一般固体废物贮存场所标志 建设单位应按照环评报告提出的要求积极落实处理措施，本项目产生的一般固体废物均能得到妥善的处置，本项目产生的固废经资源化、无害化等处理后，将能实现零排放。只要单位认真落实固废的处置方法，则固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。 （2）危险废物贮存场所（设施）要求及环境影响分析 ◆贮存场所（设施）污染防治措施 ## 项目危险废物处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求执行（2023年7月1日起执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）），危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。各类危废需按危险废物进行临时存放时，须按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2023年7月1日起执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023））、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。 ## 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）第七十八条，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 表4-27 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 备注. 1; 危险废物仓库; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1#车间西南角; 20m2; 堆放; 10吨; 3个月; 本项目与现有项目共用一个危险废物仓库. 2; 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 封盖 桶装. 3; 清洗废液; HW12; 264-013-12; 封盖 桶装. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 6; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 袋装. ◆环境影响分析 ①项目产生的危险废物在委托有处理资质单位处理之前，需在厂区内暂存，本项目依托现有企业1#车间西南角的1个危险废物仓库，总建筑面积约为20平方米。企业周边环境满足危险废物暂存仓库设置要求。 ②项目实施后，产生的危险废物主要为废包装桶、废擦拭布、清洗废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂等，企业合理控制暂存周期，该危险废物仓库可满足本项目产生的危险废物暂存。 ③废包装桶、废擦拭布中残留物有害物质较少，清洗废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂等均采用妥善存放，目前企业已对危险废物仓库地面铺设环氧树脂等防腐防渗措施，设置导流沟及废液收集池，基本不会发生废气挥发、液体泄漏等情况对周围环境产生影响。 ◆运输过程要求及环境影响分析 （1）运输过程污染防治措施 建设单位必须对在生产运行过程中产生的危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有： ①运输时按照危险废物特性相应采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散。 ②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用； ③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物； ④转移危险废物时，必须按照规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告； ⑤禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运； ⑥运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； ⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作。 ⑧运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范施； ⑨运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 根据实际情况，企业将与有处理资质的单位签订委托处理协议，企业产生的危险废物将由危险废物处置单位采用专用车辆按照相关规定运输至处理地点。厂内由废物产生点运送至危险废物仓库时应尽量选择最短的路线、且应避免碰撞发生泄漏，运输路线应有相应的标识引导，运输须配备专员，且须培训后上岗。 （2）环境影响分析 在项目投产前，要求建设单位与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。在委托处理前，需要将产生的危险废物在危险废物仓库内进行暂存。因此，要求建设单位做好地面防渗，且在危险废物仓库四周设置围堰或者截流设施，以及集液池，防止流入雨水管网，污染地表水。 项目产生的危险废物将由危险废物处理资质单位专用车辆将运输，运输过程中正常情况下不会对沿线环境产生影响。 ◆委托利用或者处置要求及环境影响分析 （1）利用或者处置方式的污染防治措施 本项目不自行处理危险废物，将委托有相应类别的危险废物处理资质的单位进行处理。 （2）环境影响分析 建设单位应优先与浙江省范围内的危险废物处置单位签订委托处置协议，委托资质单位处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。 ◆危险废物环境影响评价结论与建议 根据前文分析，本项目产生的危险废物委托有处理资质单位处理后正常情况下不会对周边单位产生不利影响。 5、地下水、土壤 本项目主要从事薄膜装饰材料的生产，企业产生的废水主要为生活污水，生活污水经预处理后经DW001排放口排入市政污水管网，废水达标排入市政污水管网，企业厂区隔油池、化粪池均做好防渗工作，基本不会对地下水和土壤造成影响。本项目实施后危险废物仓库按要求做好防腐防渗工作，危险废物基本不会泄漏进入地下水和土壤。本项目产生的废气主要为非甲烷总烃、乙酸乙酯，废气产生量较少，根据前文分析，废气排放量较少，随大气稀释扩散，大气沉降量极少，本项目各车间地面均已硬化，采取分区防渗措施后，本项目基本不会对地下水和土壤造成影响，暂不进行跟踪监测。 企业分区防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的分区防渗要求，具体如表4-28。 表4-28 分区防渗参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 防渗技术要求; 防渗区域. 重点防渗区; 弱; 难; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s; 危险废物仓库、油墨仓库、溶剂库. 中~强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易~难; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s; 隔油池，化粪池，印刷、复合车间. 中~强; 难. 中; 易. 强; 易. 简单防渗区; 中~强; 易; 一般地面硬化; 其他生产车间、办公室及仓库. 6、环境风险分析 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称为“导则”）附录B，企业全厂属于导则附录B中突发环境事件风险物质见表4-29，其中原辅料中风险物质最大储存量分析见表4-30。 表4-29 风险物质 序号; CAS号; 风险物质名称; 判定依据; 分布情况; 最大储存量t; 临界量t; 备注. 1; 141-78-6; 乙酸乙酯（折纯）; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中第359项; 溶剂库、油墨仓库; 4.35; 10; 全厂. 2; 67-63-0; 异丙醇（折纯）; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中第372项; 油墨仓库; 0.15; 10; 全厂. 3; /; 乙酸正丙酯（折纯）; 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 油墨仓库; 0.3; 50; 全厂. 4; /; 脱芳烃溶剂油（折纯）; 油墨仓库; 0.38; 50; 全厂. 5; 26447-40-5; 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯（MDI挥发物部分折纯）; 0.12; 0.5; 全厂. 6; /; 其它挥发性有机物; 0.175; 50; 全厂. 7; /; 废包装桶; 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 危险废物仓库; 10; 50; 全厂. 8; /; 废擦拭布; 全厂. 9; /; 清洗废液; 全厂. 10; /; 废过滤棉. 11; /; 废活性炭; 全厂. 12; /; 废催化剂; 全厂. 表4-30 原辅料中风险物质最大储存量分析 序号; 原辅料名称; 原辅料最大储存量（t）; 风险物质名称; 含量（%）; 风险物质最大储存量（t）. 1; 溶剂型油墨; 3; 乙酸乙酯; 30; 0.9. 异丙醇; 5; 0.15. 乙酸正丙酯; 10; 0.3. 2; 水性油墨; 5; 其它挥发性有机物; 3.5; 0.175. 3; 乙酸乙酯; 2.7; 乙酸乙酯; 100; 2.7. 4; 聚氨酯胶粘剂; 3; 乙酸乙酯; 25; 0.75. 5; 无溶剂胶粘剂; 6; 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯（MDI挥发物部分折纯）; 2; 0.12. 6; 环保洗车水; 0.5; 脱芳烃溶剂油; 76; 0.38. 7; 合计; 乙酸乙酯; /; 4.35. 异丙醇; /; 0.15. 乙酸正丙酯; /; 0.3. 脱芳烃溶剂油; /; 0.38. 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯（MDI挥发物部分折纯）; /; 0.12. 其它挥发性有机物; /; 0.175. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+ qn/Qn （C.1） 式中: q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，… ，Qn—每种危险物质的临界量，t。 本项目危险物质数量与临界量比值为： Q=0.9071，Q＜1。 综上可知，本项目危险物质存储量未超过临界量。 （2）环境影响途径 ①大气：乙酸乙酯、异丙醇、乙酸正丙酯、废擦拭布、清洗废液、塑料属可燃物，但在周边无明火或温度不是特别高的情况下，一般不会发生火灾事故，对周围环境影响不大。如遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起火灾、爆炸的危险，燃烧可分解出一氧化碳、二氧化碳及其它有毒有害气体等，对大气环境造成污染。本项目废气治理设施出现故障，去除率达不到预期效果，导致废气事故性排放。废气发生事故性排放会导致短时间内项目地周边废气外排量增加，影响大气环境质量。 ②地表水、地下水、土壤：乙酸乙酯、废包装桶、废擦拭布、清洗废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂等如发生泄漏，在无防渗措施或防渗措施破裂，或者未设置截流设施或围堰情况下，通过溢流、下渗等途径，如果进入自然环境会污染水源，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。项目发生火灾、爆炸时，在事故处理过程中会产生消防废水，若不能及时收集或拦截将直接排入附近河流或经过雨水管网排入附近河流，影响地表水环境。 （3）风险防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查；加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力；在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。 ①大气：原料在仓库内分类存放，可燃与不燃分隔储存，降低事故发生的强度，减少事故排放源强；原料仓库特别是塑料原料仓库应设置明显的禁火和严禁非工作人员进入标志，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品；废气治理措施必须确保日常运行；为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。总平面布置与建筑安全防范措施。项目平面及竖向布置、厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置等应符合相应设计规范。在消防道路和安全疏散通道上不能堆放东西，全厂按规定布置消防栓和消防灭火器材。在存放仓库及使用区域预留消防安全通道，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。企业需落实“浙应急基础[2022]143号”中的环保设施安全风险辨识和隐患排查治理要求，由于活性炭高温脱附过程中存在燃烧风险，需充分考虑安全，一旦出现燃烧需通氮气保护。 ②地表水、地下水及土壤：危险废物不得露天堆放，须存放于危险废物仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制，污水处理设备定期维护，消防废水收集到事故应急池后外运委托处置；配备专职管理人员。厂区需做好分区防渗，危险废物仓库需设置围堰，做好危险废物仓库“四防”措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。企业需按要求设置化学品仓库。 ③其他防治措施：为了防止出现由于安全事故产生的次生环境事故，发生风险事故后，泄露的液体必须进行收集，按危险废物处置要求委托危险废物处置单位处置。 7、生态 本项目位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1887号，属于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），利用现有空置工业厂房，不新增用地，无需进行生态环境影响分析。 8、污染源汇总 根据上述工程分析，本项目污染物产生及排放清单见表4-31。本项目建成前后全厂三本账汇总见表4-32。 表4-31 本项目污染物产生及排放清单 污染源名称; 主要污染物产生量及治理后排放量. 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 吹膜废气; 非甲烷总烃; 0.66; 0.422; 0.238. 印刷废气、复合废气和清洗废气; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; 13.11; 10.029; 3.081. 乙酸乙酯; 10.85; 8.3; 2.55. 食堂油烟废气; 油烟; 0.0054; 0.0034; 0.002. 催化燃烧废气; 颗粒物; 0.045; 0; 0.045. VOCs合计; 13.77; 10.451; 3.319. 废水; 生活污水; 废水量; 480; 0; 480. COD; 0.168; 0.144; 0.024. NH3-N; 0.014; 0.012; 0.002. 动植物油; 0.007; 0.0065; 0.0005. 固废; 废边角料; 50; 50; 0. 废包装材料; 20; 20; 0. 废包装桶; 1.748; 1.748; 0. 不合格品; 1; 1; 0. 废擦拭布; 0.5; 0.5; 0. 清洗废液; 0.2; 0.2; 0. 废过滤棉; 0.35; 0.35; 0. 废活性炭; 35.698; 35.698; 0. 废催化剂; 0.2t/2a; 0.2t/2a; 0. 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 表4-32 本项目实施前后企业污染物排“三本账” 类别; 项目; 现有项目核定排放量（t/a）; 现有项目实际达产排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目实施后全厂排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃（包含乙酸乙酯）; /; 5.496; 3.319; 3.361; 5.454; -0.042. 乙酸乙酯; /; 4.32; 2.55; 2.839; 4.031; -0.289. 颗粒物; /; 0.043; 0.045; 0.016; 0.072; +0.029. 油烟; 0.002; 0.004; 0.002; 0; 0.006; +0.002. VOCs合计; 5.7; 5.496; 3.319; 3.361; 5.454; -0.042. 废水; 废水量; 1008; 960; 480; 0; 1440; +480. CODCr; 0.050; 0.048; 0.024; 0; 0.072; +0.024. NH3-N; 0.005; 0.005; 0.002; 0; 0.007; +0.002. 动植物油; /; 0.001; 0.0005; 0; 0.0015; +0.0005. 固废; 废边角料; 0（157.4）; 0（50）; 0（50）; 0（0）; 0（100）; 0（+50）. 废包装材料; 0（/）; 0（20）; 0（20）; 0（0）; 0（40）; 0（+20）. 废包装桶; 0（2）; 0（3）; 0（1.748）; 0（0）; 0（4.748）; 0（+1.748）. 不合格品; 0（/）; 0（1）; 0（1）; 0（0）; 0（2）; 0（+1）. 废擦拭布; 0（0.2）; 0（0.5）; 0（0.5）; 0（0）; 0（1）; 0（+0.5）. 清洗废液; 0（0.1）; 0（0.2）; 0（0.2）; 0（0）; 0（0.4）; 0（+0.2）. 废过滤棉; 0（0）; 0（0）; 0（0.35）; 0（0）; 0（0.35）; 0（+0.35）. 废活性炭; 0（0）; 0（0）; 0（35.698）; 0（0）; 0（35.698）; 0（+35.698）. 废催化剂; 0（0）; 0（0）; 0（0.2t/2a）; 0（0）; 0（0.2t/2a）; 0（+0.2t/2a）. 生活垃圾; 0（18）; 0（15）; 0（7.5）; 0（0）; 0（22.5）; 0（+7.5）. 注：固废栏括号中为产生量，各类固废落实各项处置措施后能够实现资源化、减量化、无害化处置。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 废气排放口1 （印刷废气、复合废气和清洗废气排放口） | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、颗粒物 | 收集+1套经干式过滤棉除水雾+活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理设施+20m高排气筒DA001（依托现有废气处理设备） | 非甲烷总烃、颗粒物排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1标准；乙酸乙酯参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1标准限值 |
|  | DA002 废气排放口2 （吹膜废气排放口） | 非甲烷总烃 | 收集+1套二级活性炭吸附处理设施+15m高排气筒DA001（本项目新建废气处理设备） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值 |
|  | 厂界内 （厂房外） | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯 | / | 非甲烷总烃浓度从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；乙酸乙酯无组织排放监控浓度限值以环境质量标准1次值的4倍计 |
| 地表水环境 | 污水总排放口DW001 | pH COD SS NH3-N 动植物油 | 全厂食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理后与其他生活污水一起纳入市政污水管网 | 废水入网执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，加强设备日常检修和维护，保证设备正常运转；加强管理，教育员工文明生产，合理安排生产；在车间安装隔声门窗；对长时间在车间工作的员工配备噪声防护手段，如佩戴耳塞 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料、废包装材料、不合格品等一般固废集中收集后分类存放于一般固废仓库，可外卖综合利用。 废包装桶、废擦拭布、清洗废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂等危险废物暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处理。 生活垃圾由当地环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的分区防渗要求，本项目危险废物仓库、油墨仓库、溶剂库设为重点防渗区，隔油池，化粪池，印刷车间设为一般防渗区，其他生产车间、办公室及仓库等设为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业位于工业园区内，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，营运期产生的废气、废水、固废均按要求处理，噪声达标排放，对生态影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查；加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力；在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。 ①大气：原料在仓库内分类存放，可燃与不燃分隔储存，降低事故发生的强度，减少事故排放源强；原料仓库特别是塑料原料仓库应设置明显的禁火和严禁非工作人员进入标志，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品；废气治理措施必须确保日常运行；为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。总平面布置与建筑安全防范措施。项目平面及竖向布置、厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置等应符合相应设计规范。在消防道路和安全疏散通道上不能堆放东西，全厂按规定布置消防栓和消防灭火器材。在存放仓库及使用区域预留消防安全通道，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。企业需落实“浙应急基础[2022]143号”中的环保设施安全风险辨识和隐患排查治理要求，由于活性炭高温脱附过程中存在燃烧风险，需充分考虑安全，一旦出现燃烧需通氮气保护。 ②地表水、地下水及土壤：危险废物不得露天堆放，须存放于危险废物仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制，污水处理设备定期维护，消防废水收集到事故应急池后外运委托处置；配备专职管理人员。厂区需做好分区防渗，危险废物仓库需设置围堰，做好危险废物仓库“四防”措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。要求企业按要求设置化学品仓库。 ③其他防治措施：为了防止出现由于安全事故产生的次生环境事故，发生风险事故后，泄露的液体必须进行收集，按危险废物处置要求委托危险废物处置单位处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环保建议和要求 厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，厂方要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； 应定期向嘉兴市生态环境局桐乡分局和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时组织自主验收。 企业应对车间设备进行定期检修，保证其正常运行，进一步减小其对周围环境的影响。 以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 ②固定污染源排污许可分类管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目排污许可类别见下表。 表5-1 项目排污许可类别统计表 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923 、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 由上表可知，本项目排污许可类别属于登记管理，本项目为扩建项目，企业已申领排污许可证，本项目实施后排污许可类别仍按照现有简化管理，企业应在本项目实施前及时变更排污许可证。 ③环保投资及“三同时”验收 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实。 表5-2 “三同时”验收情况及环保投资估算表 序号; 污染源分类; 污染防治措施; 投资（万元）. 一; 大气污染源. 1; 吹膜废气; 非甲烷总烃; 收集+1套二级活性炭吸附处理装置+15m高DA002排气筒（新建）; 20. 2; 印刷废气和清洗废气; 非甲烷总烃、乙酸乙酯; 收集（新建）+1套经干式过滤棉除水雾+活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理设施（依托现有）+20m高DA001排气筒（依托现有）; 5. 二; 地表水水污染源. 1; 生活污水; 全厂食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理后与其他生活污水一起纳入市政污水管网; 2. 三; 固体废物. 1; 一般固废; 集中收集后外卖综合利用; 10. 2; 危险废物; 委托有资质单位处理. 3; 生活垃圾; 委托环卫部门统一清运. 四; 噪声. 1; 生产设备产生的噪声; 防震垫、消声器、隔声罩，设备维护等; 1. 五; 土壤、地下水. 1; 土壤、地下水; 分区防渗; 5. 六; 环境风险. 1; 应急设施; 事故应急池、阀门、应急泵、应急物资等; 20. 合计; /; 63. |

- 六、结论

本项目位于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》》，项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，从环境保护角度，本项目环境影响可行。