海宁市盐官镇丰凌路南侧、新区五路东侧村民建房项目地块土壤污染状况初步调查报告公示

海宁市盐官镇丰凌路南侧、新区五路东侧村民建房项目地块位于海宁市盐官镇丰士村，地处新区五路东侧、丰凌路南侧、共富路西侧、镇北路北侧，地块中心位置为东经120.59382°，北纬30.44929°，地块面积5177m2，地块东侧为共富路，路东侧为丰士在建安置房；南侧为丰士村安置房；西侧为新区五路，路西侧为中三里港；北侧为在建丰士农贸市场。目前地块现状为空地。

根据本地块规划红线图可知，本地块规划为农村宅基地（居住用地），属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的第一类用地。按照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）中有关规定，属于敏感用地。本次调查地块为农用地转农村宅基地（0703）（参照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资办发[2020]51号）分类），依据相关法律法规，在用地类型变更前需开展土壤污染状况调查。

为准确了解与掌握本地块土壤和地下水环境质量状况，以及满足后续土地再开发利用的相关环境要求，海宁市中崛科技产业发展有限公司委托浙江宏洁环保科技有限公司对海宁市盐官镇丰凌路南侧、新区五路东侧村民建房项目地块开展土壤污染状况调查工作。

根据我单位的调查结果，该地块历史上均为农用地，主要为农田、农户，本地块及周边历史上无工业生产活动，不涉及工矿企业用途，地块内及周边不存在规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送；历史上未曾涉及生态环境污染事故、工业废气废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒与填埋；地块内及其周边均未发生过生态环境污染泄露事故；根据现场踏勘，地块内现状土壤颜色正常、无明显异味，不存在土壤或地下水污染迹象。

海宁市盐官镇丰凌路南侧、新区五路东侧村民建房项目地块原用途为农田，且规划为农村宅基地（居住用地），属于甲类地块，地块同时满足《关于印发<浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法>的通知》（浙环发[2021]21号）第十四条中属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的，相应的土壤污染调查以污染识别为主、可不进行采样检测的五个条件，为排除不确定因素，本次调查我单位委托了浙江华标检测技术有限公司2023年5月25日对地块进行了现场快筛，现场快筛PID检测结果为0.162~0.329ppm，土壤样品中重金属的XRF检测结果未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892—2022）表A.2中的敏感用地筛选值，根据对本地块表层土的快速筛查结果，地块表层土壤无污染迹象。

浙江宏洁环保科技有限公司按照以第一阶段调查为主，现场快速检测为辅的调查工作计划，对本地块及其周边区域土地利用状况进行了资料收集、现场踏勘及相关人员的访问调查；经系统梳理、分析、辨别及采样调查的进一步核实，识别地块受到污染的可能；地块基本满足《关于印发<浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法>的通知》（浙环发[2021]21号）第十四条中属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的，相应的土壤污染调查以污染识别为主、可不进行采样检测的五个条件；《嘉兴市优化建设用地土壤污染管理服务十条惠企措施》第五条止于第一阶段的全部“五个条件”和《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）第一阶段调查要求。依据国家和地方的相关法律法规、技术规范等，最终，编制完成《海宁市盐官镇丰凌路南侧、新区五路东侧村民建房项目地块土壤污染状况初步调查报告》。

调查结论如下：海宁市盐官镇丰凌路南侧、新区五路东侧村民建房项目地块内未发生过污染事故，地块内及周边地块的历史用途对地块内土壤及地下水造成污染的可能性较低，土壤样品现场快速检测结果均符合《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892—2022）表A.2中的敏感用地筛选值，符合“农村宅基地（0703）”的规划用地要求，可在第一阶段调查结束，无需开展第二阶段土壤污染状况调查。